[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

乙腈危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]











[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC（mg/m3）:3








当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 �眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 �吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 �食入：饮足量温水，催吐，就医。�





危险特性


易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。





危险性理化数据


熔点(℃) : -45.7


相对密度( 水= 1)0.79


沸点(℃) :84


闪点（℃）：2





接触后表现


乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 





身体防护措施


����





危险性类别








易燃





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


乙腈


Acetonitrile


C2H3N


危险货物编号：32159





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

