[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

正己烷危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]











[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC（mg/m3）300








当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。





现场急救措施


皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 �眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 �吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 �食入：饮足量温水，催吐，就医。





危险特性


极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。





危险性理化数据


熔点(℃) : -95.6


相对密度( 水= 1)0.66


沸点(℃) : 68.7℃


闪点（℃）：-25.5℃





接触后表现


健康危害：本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。 �急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 �慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；神经末梢麻痹。





身体防护措施


����





危险性类别








易燃





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


正己烷


n-hexane


C6H14


危险货物编号：31005





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

