[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

硝酸危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]sy












[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC（mg/m3）:2








当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。





危险特性


强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。





危险性理化数据


熔点(℃) : -42℃


相对密度( 水= 1)1.5


沸点(℃) : 86


饱和蒸气密度（空气=1）: 2.17





接触后表现


其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。





身体防护措施


����





危险性类别








腐 蚀





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


硝酸


HNO3


nitric acid 


危险货物编号：81002








危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image226.gif" \* MERGEFORMATINET ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

