[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

环氧丙烷危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]


[image: image8.png]sy









[image: image1.png]


























































































































































































































































































身体防护措施


����





危险性类别





易 燃


有 毒





危险性理化数据


熔点（℃）：-104.4


沸点（℃）：33.9


相对密度（水＝1）：0.83


饱和蒸气压（kPa）：75.86（25℃）








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120





泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或沙土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。现场加强通风。








危险特性


易燃，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和聚积静电。其蒸气能在较低处扩散到相当远的地方。





浓度


MAC (mg/m3): 12.5








当地应急救援单位名称


消防中心





医院





现场急救措施


皮肤接触：脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底清洗。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医 。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸，就医。


食入：饮足量温水，催吐。就医。





接触后表现


对皮肤、粘膜有刺激性，麻醉中枢神经。


急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼结膜和咽部充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷无力、意识模糊，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。


慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大；女工月经异常；皮肤干燥、皲裂、皮炎。





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


环氧丙烷


Propylene oxide


C3H6O


CAS号：75-56-9





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ���� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image226.gif" \* MERGEFORMATINET ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

