[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

二氯丙烷危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image6.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image7.png]


[image: image8.png]













[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC (mg/m3): 500








当地应急救援单位名称


消防中心





医院





当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120





泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入沸水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。








身体防护措施


����





接触后表现


吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用，引起皮炎。长期接触可引头痛、恶心、呕吐、中枢神经系统抑制。反复接触对肾有损害。





现场急救措施


皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，人工呼吸。就医。


食入：饮足量温水，催吐，就医。





危险特性


遇明火、高热易燃。受热分解能放出剧毒的光气。与氧化剂能发生强烈反应。





危险性理化数据


熔点（℃）：-99.5


沸点（℃）：125


相对密度（水＝1）：1.20


饱和蒸气压（kPa）：5.32（20℃）








危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ����





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


二氯丙烷


Propylene dichloride


C3H6Cl2


CAS号：142-28-9





危险性类别





易　燃


有　毒








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

