[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

苯乙烯危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



                                                         
[image: image6.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image7.png]



[image: image8.png]


[image: image9.png]



[image: image10.png]









[image: image1.png]























































































































































































































































































当地应急救援单位名称


消防中心            医院





当地应急救援单位电话


消防中心：119   医院：120





浓度


MAC (mg/m3): 40





泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。








身体防护措施


����





接触后表现


本品对皮肤、粘膜有刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度苯乙烯，眼痛、流泪、咽痛、咳嗽，继而头痛、恶心呕吐、全身乏力，严重者眩晕、蹒跚。长期接触可导致乏力、食欲减退，皮肤粗糙、皲裂和增厚。





现场急救措施


皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。


眼睛接触: 提起眼险，用清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。


食入: 饮足量温水，催吐。就医。





危险性理化数据


熔点（℃）：-30.6


沸点（℃）：146


相对密度（水＝1）：0.91


饱和蒸气压（kPa）：1.33（30.8℃）








危险特性


其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应。遇高热可能发生聚合反应，放出大量热，引起容器破裂和爆炸。





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ����





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ����





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


苯乙烯


phenyl ethylene


C8H8


CAS号：100-42-5





危险性类别





易　燃


有　毒








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

