[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

教 案

	授课人
	李小霞
	课题 
	电力拖动实训安全教育
	授课日期
	9.18
	课时
	2

	
	
	
	
	班    级
	13春SMT

	授课方式
	讲授法
	作业题数
	
	拟用

时间
	

	教学目的
	1、了解电力拖动实训室308的配电线路
2、掌握电力拖动实训板的操作规程
3、掌握触电急救的基本常识
	选用教具挂图
	

	重点
	电力拖动接线工艺、上电操作规程
	难    点
	触电急救知识

	教

学

过

程

教

学

过

程


	（2） 导入新课

     为了接下来，更好的、安全的开展实训项目，必须掌握相关的安全常识。 

（3） 讲授新课

（一）、电力拖动实训室的配电线路
实训室采用三相供电，由总电源控制，实训台由低压断路器控制，具有漏电保护，短路保护等功能。实训台电源由教师台控制，且每台实训台都有急停按钮和漏电开关进行保护。
（二）、实训台的操作规程

1、严禁在实训场所为手机充电。
2、严禁使用电脑从事与学习无关的事情。

3、未经老师的检查允许，所有线路不得学生擅自上电调试。

4、未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员，不可安装和拆卸电气设备和线路。

5、不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备，不可用湿布去揩抹上述电气。

6、堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时，必须与带电设备或带电导体相隔一定的安全距离。

7、严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物，不可在电动机上坐立，不可将雨具等挂在其上方。

8、注意爱护工具和设备，节约材料，严格执行电工安全操作过程，做到安全、文明生产。
9、人走断电，器材归位放好。

10、保持实训台、实训场室干净整洁。
（三）、触电急救知识

第一：自救

当触电者清醒时，要使自己脱离电源，并要防止操作撞伤等二次事故。
2、使触电者迅速脱离电源，防止二次伤害。

3、将被急救者平放于阴凉、干燥、通风、平整处，松开其衣服。

4、根据触是者伤害程度，施行包括人工呼吸在内的各种急救方法。

5、镇静不慌不乱，有组织撤离现场，操作者注意自我保护。
第二：互救
1、迅速拉闸或拔掉电源插头、或切断电源线。

2、迅速用绝缘工具、干燥的竹、木棍等挑开触电者身上的导线或电气用具。

3、站立在干燥的木板、衣物等绝缘物上，戴绝缘手套或裹着干燥衣物拉开导线、电气用具或触电者。
4、支畅通气道，
第三：医务抢救：触电者脱离电源后，必须根据情况，立即就地实行抢救后，情况严重者，立即拨打“120”
（4） 课堂练习

   学生练习触电急救的方法，口对口人工呼吸，胸外心脏挤压法
（5） 课堂小结

电力拖动实训安全相关知识。

（6） 作业布置

   预习点动正转控制线路（P100）

六、教学反思

   学生的安全意识还是很淡薄，要在今后的项目实训过程中不断的强调。



审 阅：                     日  期:      年    月     日

[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]