[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

盐酸危险化学品安全周知卡
[image: image2.png][image: image3.png]sy



[image: image4.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image5.jpg]® WL =08



[image: image6.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image7.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image8.jpg]® VAEFGFIRE






[image: image1.png]


























































































































































































































































































危险性类别








酸性腐蚀品





危险性理化数据


熔点（℃）：-114.8(纯)


沸点（℃）：108.6(20%)


相对密度（水＝1）：1.20


饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃)








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


对环境有危害，对水体和土壤可造成污染；本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。





浓度


MAC（mg/m3）: 15





当地应急救援单位名称


消防中心





医院








危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image226.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


盐酸


hydrochloric acid 


HCl  


CAS号：7647-01-0   CNN: 81013 








现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着并用棉布擦洗，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医





接触后表现


接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。





身体防护措施


�����








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

