[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

溴素危险化学品安全周知卡
[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image8.png]RlER




[image: image9.png]e













[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC（mg/m3）: 0.5








当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用苏打灰中和。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





接触后表现


对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合征。





危险性理化数据


熔点（℃）：-7.2


沸点（℃）：59.5


相对密度（水＝1）：3.10


饱和蒸气压（kPa）：23.33(20℃)








危险性类别





剧毒


腐蚀





危险特性


本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


溴素


Bromine


Br2  


CAS号：7726-95-6  CNN:81021





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。








身体防护措施


�����





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image119.gif" \* MERGEFORMATINET ����








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

