江苏天宁建设工程有限公司                                    外挑水平防护施工方案

阅城国际名城一期项目                

外挑水平防护方案
   编制：       

       审核：       

   审批：
江苏天宁建设工程有限公司
阅城国际名城一期项目
2017年8月
目    录
1.
编制依据
2.
工程概况及编制说明
3.
施工部署
3.1
材料准备及堆放
3.2
技术准备
3.3
施工准备
4.
水平防护网架搭设
4.1
现场布置原则
4.2
外挑水平防护网搭设示意图
4.3
搭设要求及方法
5.
安全使用原则
6.
安全拆除原则
7.
文明施工及环境保护措施
7.1
安全文明施工措施
7.2
环境保护措施



一、编制依据
    1、《建筑施工安全检查标准》                     JGJ59-2011

    2、《建筑施工高处作业安全技术规范》             JGJ80-2011

    3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范 》        JGJ130-2011

    4、《高层建筑混凝土结构技术规程》               JGJ3-2011

    5、江苏天宁建设工程施工现场安全标准化图册
    6、阅城国际名城一期施工组织设计
 二、工程概况及编制说明
1、工程名称： 阅城国际名城位于菏泽市牡丹区西安路与黄河路交汇处北，包括22栋住宅楼。本工程有11层、18层及28层，标准层层高均为2.9米。本工程住宅楼为框剪结构，车库及商业为框架结构，结构安全等级均为二级，抗震设防烈度7度。
2、编制说明：因本工程建筑高度较高，地上11层、18层、28层，为避免高空、交叉作业施工的高空坠落，保证安全生产和安全防护，将在外围进行外挑水平防护。现编制此水平挑网方案，各班组按要求予以配合和执行。
三、施工部署
1、材料准备及堆放
准备材料根据施工总进度计划安排，材料应及时进场并按照相应规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板、密目网等进行检查验收，不合格产品不得使用。
水平防护网的钢管主要为6米钢管，规格Φ48mm×3.0mm，其质量符合现行国家标准GB/T3091-2011规定。
安全网采用平网（阻燃型大眼网）、密目式安全网，必须符合GB16909-2011国家标准，并进行抽样质量检测。
经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。
  2、技术准备
认真熟悉图纸及现场实际情况，认真学习关于安全技术操作规程,对班组进行技术交底。
所有架子工必须具备《特种作业操作证》。
  3、施工准备
楼层临边防护按要求搭设到位。
清除搭设场地楼层的杂物。
钢管、安全网等所需搭设材料准备齐全，并堆放整齐。
四、水平防护网架搭设
    1、外挑水平网架设计
本工程结构阶段均采用落地（悬挑）脚手架。外挑水平架设计，根据本工程具体的实际施工情况和出于安全角度要求考虑。
外挑水平防护架安全平网确定在二层顶部交圈设一道三层挑网，位置沿建筑边沿搭设5m长的水平挑网架，外挑水平防护架上满铺长为5m三层防护安全网（即两层新型阻燃型大眼网，上方叠加一层阻燃性密目网）。以后每隔六层设置一道3米宽安全挑网（两层阻燃型大眼网）冬季施工时取掉面层安全密目网，已防止积雪荷载。
[image: image1.jpg]ZEHR (AEARK, LA®ER)
5000

S N
\\\\\

RYEEHE (1500~2000)
T

-
=5




           外挑水平防护网架图示意图
2、外挑水平防护架施工
    2.1悬挑水平防护搭设时利用提前在本层剪力墙预埋PVC套管，间距根据楼栋平面布置图进行设置。
2.2防护挑网架搭设时，将一根平挑6m通长钢管一端用扣件固定在楼层上，另一端向外平挑（外端稍微上翘，以30°为宜），每隔2~3米设置一根平挑钢管，然后将平挑钢管的挑出部位用通长水平杆进行连接，最后在该区域满铺安全平网，做钢管固定受力支座，架子要与墙体可靠拉结，防止钢管滑脱。搭设固定悬挑水平防护架子管，使四周连成整体。
2.3、安全挑网需铺设首层挑网设置三层安全网（上面铺设一层阻燃型密目式安全网，下面铺设两层阻燃型大眼网）。每隔六层设置的3米挑网设置两层安全网（铺设两层阻燃型大眼网）。
    2.4、搭设期间架子工必须佩戴好安全防护用品，否则禁止施工作业。
2.5、搭设顺序：穿水平挑杆→固定水平挑杆→搭水平横杆和下部斜撑→搭外立面拦杆【→铺水平防护和拆下部斜→刷拦杆油柒→挂拦杆立网……悬挑水平防护搭设时，必须严格按高空作业要求操作，严禁在吊放材料。
3、安全网的张设
3.1安全网的技术要求
安全网绳必须使用优质合格产品，并经物资部、安全部实测检查验收合格后方可投入使用。所有绳的湿干能力比不得低于75%。
3.2安全网的使用规则和搭设方法：
  1）使用规则
安装时，在每个系结点上，边绳应与支撑物（架）靠紧，并用一根独立的系绳连接，系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于750mm。系结点应符合搭结方便，连接牢固又容易解开，受力后不会散脱的原则。有筋绳的网在安装时也必须把筋绳连接在支撑物（架）上。
多张网连接使用时，相邻部分应靠紧或重叠，连接绳材料与网相同，强力不得低于其网绳强力。
安装平网应外高里低，以15°为宜, 网不宜绑紧；
安装立网时要注意安装平面与水平面垂直，立网底部必须与脚手架全部封严。
要保证安全网受力均匀，必须经常清理网上落物,网内不得有积物。
安全网安装后，必须经专职安全员检查验收合格签字后方能使用。
  2）靠墙隔离网的搭设方法
外墙脚手架立杆离墙大于15CM以上必须设置靠墙隔离网，每四步架设一道兜，兜网设置在小横杆上方,周边用18#铁丝与架子绑扎牢固。施工作业面外侧防护不低于1.5m，同时张设水平网与钢管架子绑扎牢固。架体外侧全部张挂密目安全网。
   五、安全使用原则
1、经常清理网上落物,网内不得有积物。
2、安全网安装后，必须经专职安全员检查验收合格签字后方能使用。
3、在安全网的下面不准存放构件或其它材料设备，保证人员落入安全网后有效缓冲高度，安全网接口处必须连接严密。
4、使用期间严禁拆除钢管、扣件、连墙杆等构配件。
5、水平防护架上严禁堆放材料及器具，施工人员不得集中在架体的某一部位；物料吊运过程中，严禁碰撞或扯动外水平架。
六、安全拆除原则
1、拆除前应由区项目部负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证，确认建筑物已施工完毕，确已不需要时，方可拆除。
2、拆除时，地面应设置警戒区，并有专人负责警戒。
3、拆除前,应将架上网上的存留材料、杂物等清除干净，按自上而下，先装者后拆，后装者先拆的顺序进行。
4、拆下的杆件与零配件应分类堆放,用垂直运输机械进行运载，严禁高空抛掷。
七、文明施工及环境保护措施
  1、安全文明施工措施
1.1、在搭设前，工长必须写好书面安全交底 ，班组必须严格按操作要求和技术安全交底施工。操作者应有特种作业上岗证。
1.2、搭设必须符合方案要求，不得随意进行更改。
1.3、在水平防护架拆除过程中，对所有拆下的脚手管和有坠落可能的物品，一律先行拆除或加以固定，高处作业所用的物品，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸，工具随手放入工具袋，拆卸下的物件及余料均及时集装、清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。
1.4、吊运钢管材料等须用专用的保险吊钩，钢管严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。
1.5、在搭拆时，如果杆件等尚未绑扎牢固，或已拆开绑扎，均不得中途停止。
1.6、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空搭拆工作和高空作业。
    2、环境保护措施
   2.1网内垃圾及时清理，并存放进指定垃圾站，做到工完场清。
   2.2工地现场机具设备及材料堆放应合理有序，场地在干燥大风时应注意洒水降尘。
[image: image2.png]

































































































































































































































































































































[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson





