[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

质量控制员安全操作规程
	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1、检查劳保用品；
2、交接班。
	1、上班期间必须按要求正确穿戴合格劳动保护用品；                               

2、设备交接不清楚造成伤害。
	1、上班期间必须按要求正确穿戴合格劳动保护用品；                                 

2、取样通道安全交接清楚。            
	1、严禁酒后上班，疲劳上岗。

2、严禁恶劣天气进行取样。

	作业过程
	1、熟料取样；

2、煤粉取样；

3、生料取样；

4、熟料样品制样；

5、样品称量；

6、熟料游离钙检测；

7、煤粉样品细度检测；

8、煤粉样品灰分检测；

9、生料样品水分检测。
	1、上下楼梯未扶栏杆滑到、跌伤；            

2、取样未走安全路线，造成其他伤害；  

3、乱动现场设备开关，造成设备故障，人员伤亡；                          4、取样时拉链机绞挂，易造成机械伤害；                                  5、熟料取样时，易造成高温烫伤；                           6、取煤粉时，煤粉飞溅伤人；                      7、使用磁力粉碎机、颚式破碎机，造成物体打击；                             8、锥形瓶瓶底沾有甘油无水乙醇，造成火灾；                                9、检测游离钙设备水管断裂时，易造成触电；                               10、使用烘干灯时，造成爆炸；                          11、使用高温炉、烘箱试验时，易造成烫伤。
	1、上下楼梯扶好扶手；                        2、取样行走安全路线，进入现场必须佩戴防尘口罩；                      

3、按要求正确穿戴劳保用品，防止运转设备绞挂；                   

4、佩戴帆布手套，避免烫伤；            

5、采取换桶取样，禁止乱倒煤粉样品；                                   6、使用磁力粉碎机、颚式破碎机，注意安全；                           7、使用锥形瓶实验时确保未沾有甘油无水乙醇；                     8、检测游离钙设备水管断裂时，立即切断电源；                      9、使用烘干灯时，避免用冷物体接触；                               10、使用高温设备试验时，佩戴防高温手套。
	1、禁止在试验室烘煮食物或烘烤衣物，用化验器皿作饮食用具；        

2、严禁用手拿高温试验器皿，以防烧伤烫伤；                      3、严禁乱动生产现场各种设备、仪表。

	收尾过程
	1、关闭设备；

2、整理物品工具；

3、打扫卫生。
	1、未切断电源引起火灾；                                 2、物品摆放随意造成碰伤；                           3、试样结束后，未及时清理甘油无水乙醇、苯甲酸，发生火灾。       
	1、下班前切断电器设施电源、关闭好门窗；                                                                                                                              2、工作结束对物品准确归位；     

3、及时清理试验卫生。
	1、严禁用湿抹布接触电源开关。

	应急措施
	化学药品伤害：皮肤和眼、鼻、咽喉受毒物侵害时，要立即用大量自来水清洗，，如果能涂适当的缓冲剂、中和剂更好，洗净读物后，根据情况考虑是否需要请医生继续治疗。
触电：切断电源，并将触电伤员脱离危险区域，若触电伤员神志不清，应就地仰面躺平，且确保呼吸通畅，呼叫伤员或轻拍其肩部，禁止摇动伤员头部呼叫伤员；若呼吸停止，立即采取人工呼吸、心肺复苏。          
灼烫：当发生灼烫事故后，迅速脱离危险区域立即冷疗，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打急救电话120。

物体打击：立即向周围人员呼救，并尽快脱离危险区域，进行包扎止血，如有骨折，先将骨折位置临时固定，送至医院接受救治；
机械伤害：先急停设备，立即向周围人员呼救，并尽快脱离危险区域，进行包扎止血，如有骨折，先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治；
火灾：火势较小时，使用灭火器材、自来水（除电气设备）进行扑救，并汇报有关领导和部门；火势较大时，先拨打火警电话（119）并汇报有关领导和部门，做好现场人员疏散工作，切断电源、关闭气源，关闭临近火源房间的门窗，撤出易燃易爆物品。

中毒和窒息：事故发生后，应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。也可通过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，并拨打120急救电话，保护好现场。

	劳保用品配备和使用
	1、工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2、安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3、劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉；

4、口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]