[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

起重工安全规程

	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1.穿戴劳保用品；
2.了解设备运行情况及安全隐患；
3.开机前查看设备各项安全联锁保护和设备上遗留人员；
4.检修前办理停电手续。
	1.未取得特种设备操作证从事行车操作；未正确穿戴劳防用品或劳防用品不合格可能会造成各类伤害；
2.未了解设备及安全隐患可能造成设备损坏及人员伤亡；
3.开机前未查看设备各项安全联锁保护和设备上遗留人员可能产生设备损坏或人员机械伤害、高空坠落等伤害；
4.开机前未响铃可能产生机械伤害等；
5.设备检修未办理停电手续可能造成人员触电、机械伤害等伤害。
	1.经培训取得特种设备操作证，方可从事行车操作；了解设备运行情况及安全隐患，认真执行交接班制度；
2.开机前必须对报警装置、安全联锁、车上人员进行确认。

	1.严禁无证操作；严禁未正确穿戴劳动防护用品人员进入生产现场；
2.严禁未办理停电手续进行设备维修。

	作业过程
	1.操作设备，进行抓取物料；
2.操作过程中查看设备出现的异常情况；
3.配合维修人员进行设备检修。
	1.操作设备时，未进行规范作业造成高空坠落、起重伤害等；
2.操作过程中，未对行车进行异常检查造成设备损坏；
3.检查处理行车故障未正确使用工器具造成机械伤害、高空坠落等；
4.配合维修人员未进行沟通或信息不畅造成起重伤害。
	1.严格执行行车“十不吊”原则；
2.抓取物料过程中集中精神，确认抓斗、大小行走区域无人障碍物后方可启动；
3.对行车异常检查时，必须切断电源，停放在指定区域；
4.处理机械液压、电气等故障时，必须对设备进行泄压、停电；
5.配合维修人员进行故障处理，必须保持通信畅通。确认后方可启动。
	1.严禁超载荷运行；
2.严禁未经确认对行车进行操作；
3.中严禁在吊钩正下方站人。

	收尾过程
	1.离开起重机；
2.填写当班过程发现的安全隐患；
3.参加班后会议。
	1.离开行车未断电造成触电等伤害
1.未真实填写安全隐患可能造成人员伤害；
2.未参加交接班会，可能造成人员伤害；
3.检修后未确认人员、工器具可能造成人员伤害；
4.未恢复安全防护设施可能造成人员伤害。
	1.真实填写安全隐患；
2.准时参加班后会交代情况；
3.检修后清点人员、工器具；
4.对拆除、损坏的安全防护措施进行恢复。
	1.严禁设备未断电离开。

	应急措施
	1、机械伤害时，应立即停止设备运行，不能立即停止运行的，要马上联系控制人员停止。不能盲目自救，应大声呼救联系其他人员并耐心等待救援。伤势严重时，必须拨打急救电话；

2、触电伤害时，应立即切断电源，或者用不导电的物体如木棍、干布等脱离电源。无法立刻脱离电源时，必须大声呼救联系其他人员，同时拨打急救电话，触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，呼叫伤员或轻拍其肩部，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。呼吸停止，立即采取人工呼吸、心肺复苏；

3、重物坠落伤害时，要立刻联系其他人员，应先确保止血、固定后，再搬运至其他安全地点，同时拨打急救电话。
                                               

	劳保用品配备和使用
	劳保用品配备：一般劳保用品要求质量合格，特种劳保用品要求具有“三证”，“一标志”、

劳保用品使用：

1、工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2、安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3、劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉；

4、口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准；




[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]