[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

纸袋装卸工岗位安全操作规程

	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1、穿戴劳动保护用品；                                                                                                                                                                           
	1、未正确穿戴合格的劳动保护用品可能发生各类伤害；                                                                                                                                   
	1、正确穿戴合格的劳动保护用品；                                                                                                                                                 
	1、严禁不按规定穿戴劳保用品；

2、严禁上岗前饮酒；

3、严禁湿手接触电源开关。

	作业过程
	1、指挥车辆进入卸车区域；

2、包装纸袋卸车；                                                                                                                                      3、包装纸袋搬运；                                                                                                                      4、包装纸袋打堆；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1、上下车辆可能发生高处坠落；                                                                                                                2、搬运纸袋过程可能发生倒塌；                                                                                                             3、包装纸袋打堆可能发生倒塌；                                                                                                         4、指挥车辆可能发生车辆伤害；                                                                                                                      5、卸车或纸袋库内可能发生火灾；
	1、上下车辆双手扶好扶手；                                                                                                                 2、搬运纸袋绑扎牢靠；                                                                                                                                         3、纸袋堆放不得超过2米，须在制定区域堆放；                                                                                                                  4、指挥车辆须熟悉周边环境，注意周边环境；                                                                                                                                                                        
	                           1、进入现场严禁违章操作。



	收尾过程
	1、穿戴劳动保护用品；                                                                                                                                                                           
	1、未正确穿戴合格的劳动保护用品可能发生各类伤害；                                                                                                                                   
	1、正确穿戴合格的劳动保护用品；                                                                                                                                                 
	

	应急措施
	1、车辆伤害:现场人员应立即向周围人员呼救，保护好现场，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。    

2、机械伤害:先急停设备，现场人员应立即向周围人员呼救，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。     

3、物体打击:现场人员应立即向周围人员呼救，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。   

	劳保用品配备和使用
	劳保用品配备：一般劳保用品要求质量合格，特种劳保用品要求具有“三证”，“一标志”、

劳保用品使用：

1、工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2、安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3、劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉； 

4、口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准；

5、安全带：使用应高挂低用，防止摆动碰撞；不准低挂高用；不准将绳打结使用，或者直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上；不得身体负重时使用。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]