[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	
	
	
	


地下矿山安全生产检查表（矿井通风与防尘部分）

	项
	检查内容和标准
	方 法
	现场检查情况

	1
	采场形成通风系统前不得投产回采。
	查现场，
	

	2
	箕斗井不得兼作进风井。
	查现场，
	

	3
	主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。主要回风井巷禁止用作人行道。
	查现场，
	

	4
	井下各用风点的风速、风量和风质必须符合要求。
	查现场，
	

	5
	通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。
	查现场，
	

	6
	主扇必须连续运转。每台主扇必须具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。
	查现场，
	

	7
	主扇风机房，应设有测量风压、风量、风流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。
	查记录，
	

	8
	掘进工作面和通风不良的采场，必须安局扇，局扇应有完善的保护装置。
	查现场，
	

	9
	人员进入独头工作面之前，必须开动局扇通风并符合作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转。
	查现场，
	

	10
	停止佞业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场，独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需人进入，必须充分通风，并测定气体安全。
	查现场，
	

	11
	风筒必须吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。
	查现场，
	

	12
	凿岩必须采取湿式作业。否则采取干式捕尘或其他有效防尘措施。
	查现场，
	

	13
	爆破后和装卸矿岩时必须对爆堆喷雾洒水。
	查现场，
	

	14
	防尘用水，应采用集中供水方式。水质要符合《规程》要求。
	查现场，
	

	15
	接尘作业人员必须戴有效的防尘口罩。
	
	

	16
	对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。
	查现场，
	


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]