[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

端头支护工安全风险控制

	端头支护工共有　4项工作任务10项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源4项，三级风险源1个

	施工工艺流程：检查作业环境→架设超前支护→去U钢支架→清理整顿

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	检查作业环境
	1.敲帮问顶。

2.加固作业地点支架。

3.清理作业地点设备、物料、吊挂管线。

4.检查工具是否齐全、完好。
	1.敲帮问顶时，一人操作，一人监护，操作人员要站在支架完好的安全地点手持长把工具，由外向里先顶后帮依次进行。

2.作业地点支架牢固可靠。

3.工作地点的管线吊挂整齐、设备、物料不得在作业地点存放。

4.工具齐全、完好。
	1.顶板掉碴伤人。

2.支架歪倒伤人。

3.绊倒、滑倒伤人。
	2级

2级

2级
	1.空帮、空顶立即处理。

2.班组长现场确认。

3.管理人员巡回检查。

	架设超前支护
	1.加固作业地点支架。

2.打好四梁八柱临时支护
	1. 单体液压支柱支设角度、初撑力、间排距符合《作业规程》规定；
2.棚梁或柱帽接实顶板；
3.超前支护长度符合《作业规程》规定；
4.单体液压支柱卸液口朝向采空区，支设成线，其偏差小于±100毫米；
5.底板松软段，单体液压支柱穿鞋；
6.单体液压支柱系防倒绳。
	1.顶梁脱落伤人。

2.支柱歪倒伤人。
	1级

1级
	1.作业人员现场确认。

2.班组长现场巡检。

3.管理人员巡回检查。

	去U钢支架
	1.停止顺槽刮板输送机运转。

2.敲帮问顶。

3加固支架。

4.去掉两帮立柱，回中心柱及U钢顶梁。
	1.输送机开关停电闭锁，挂警示牌。

2.一人操作、一人监护。

3.作业地点支架牢固可靠。

4.用专用工具去掉卡子、摘下立柱。

5.人员站在倾斜上方缓慢下回中心柱降下U钢顶梁。
	1.输送机开动伤人。

2.掉碴伤人。

3.倒柱伤人。

4.钢梁掉下伤人。
	1级

2级

1级

1级
	1.严格执行挂牌制，司机坚守岗位，防止误开机。

2.严格执行一人作业一人监护。

3.作业人员现场确认。

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	清理整顿
	1.按顺序移出U钢。

2.清理活矸。

3.吊挂好管线。
	1.将U钢按指定地点摆放。

2.将原管线吊挂整齐。
	磕碰
	3级
	1.班长巡回检查，文明生产。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]