[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

掘进工安全风险控制

	掘进工共有4项工作任务，7项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源5项，三级风险源0项

	施工工艺流程：钻眼前准备工作→点眼→打眼→回收工具

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	钻眼前准备工作
	1.连接风带。

2.安装试转。

3.安装钎杆。
	1.路线畅通无杂物，风动工具构件齐全完好。

2.安装牢固、试运转30秒以上。

3.钻钎杆完好，钻头安设牢固。
	1.高压管路吹伤。

2.接头不牢打伤。
	2级

1级
	1.认真检查管路连接是否牢靠

	点眼
	1.敲帮问顶。

2.照线。

3.点眼
	1.按设计照线，将标准中腰线延至前头。

2.按爆破图表点眼位。
	1.帮顶掉矸伤人。
	2级
	1.严格实行敲帮问顶。

2.钻眼工现场确认。

	打眼
	1.敲帮问顶。

2.开眼。

3.打眼。
	1.在安全地点由里向外找净活矸危岩。

2.领钎人扎好衣袖，打眼工慢速开眼。

3.按“一条线，中心转，靠边站”进行打眼。
	1.顶帮掉矸伤人。

2.钎子缠衣服伤人。

3.机具伤人、断钎伤人。


	2级

2级

1级
	1.打眼时，司机一手握住钻杆，然后轻轻给进，使顶板钻出小窝，稳住钻杆后再给进。

2.退钻杆时严禁高速带动钻杆。

3.班组长现场检查。

	回收工具
	1.关风

2.拆风动工具


	1.先关风，确定关严

2.拆工具前空转放净余压


	1.未关风致高压风管伤人


	2级
	1.打眼工现场确认


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]