[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

管道工安全风险控制
	管道工共有7项工作任务，24项危险源，其中一级危险源有1项，二级危险源有23项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备备件工具→切断（联系）水源或风源→拆口→运搬→安装搭茬→通风（通水）试压→清理现场

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备备件工具
	1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。

2、工具、器材小心取放。

3、注意路面，安全行走。
	1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。

2、工具手持手柄、器材无毛刺及卷边。

3、路面清洁，无油腻及杂物。
	1、搬运、装卸伤人。

2、检查时伤人。

3、滑倒或绊倒。
	2级

2级

2级
	1、明确专人指挥。

2、施工负责人现场监督。

3、清理地面。

	切断

(联系)

水源

或风源
	1、清理杂物、整理备件。

2、注意尖锐工具，正确传递、携带。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。
	1、走动摔伤。

2、工具碰伤。
	2级

2级
	1、及时清理地面。

2、强化互保、自保意识。

	拆口
	1、正确取放工具，注意躲避。

2、观察顶帮，清理活渣及上方杂物。

3、防止紧固件飞溅。

4、切断水源或风源施工。

5、戴防护手套，轻抬稳放。

6、清理杂物、整理备件。
	1、轻取轻放，注意长柄工具及尖利器具。

2、敲帮问顶，没有活渣片帮危险，高处无杂物坠落。

3、人员站到有效防护的地带。

4、水源或风源可靠断开，有警示牌。

5、动作协调，互相照应。

6、路面清洁，无油腻及杂物。
	1、工具伤人。

2、砸伤。

3、紧固件飞溅伤人。

4、风或水伤人。

5、管口划伤。

6、摔伤。
	2级

2级

2级

2级

2级

2级
	1、锋利器具加护套。

2、加强自主保安。

3、施工负责人监督。

4、管理人员跟踪检查。

5、清除管口锐利卷边。

	运搬
	1、清理杂物、整理备件。

2、注意尖锐工具，正确传递、携带。

3、站稳抓牢、搬运。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

3、动作协调，互相照应。
	1、走动摔伤。

2、工具碰伤。

3、砸伤。
	2级

2级

2级
	1、及时清理地面。

2、施工负责人现场监督。

3、强化互保、自保意识。

	安装

搭茬
	1、清理杂物、整理备件。

2、注意尖锐工具，正确传递、携带。

3、站稳，支牢管路或支架。

4、手撤出，对口连接。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

3、及时吊挂和支护管道。

4、协调一致，互相照应。
	1、走动摔伤。

2、工具碰伤。

3、砸伤。

4、挤伤。
	2级

2级

1级

2级
	1、及时清理地面。

2、施工负责人现场监督。

3、强化互保、自保意识。

	通风

(通水)

试压
	1、检查紧固情况，缓慢打开阀门。

2、检查紧固情况，人员撤到安全地点开阀门。

3、清理工具、器材。
	1、连接紧固，缓慢开启阀门，无跑漏现象。

2、工具清理彻底，手递手传递，携带时用布带系好。

3、管路上无杂物。
	1、风或水伤人。

2、软管打伤。

3、砸伤。


	2级

2级

2级


	1、加强自主保安，互助保安。

2、施工负责人现场监督。

3、管理人员跟踪检查。



	（续表）

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	清理

现场
	1、清理杂物、整理备件。

2、注意尖锐工具，正确传递、携带。

3、站稳抓牢、搬运。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

3、工具清理彻底，传递时手递手，管路支护牢固。
	1、走动摔伤。

2、工具碰伤。

3、砸伤。
	2级

2级

2级
	1、及时清理地面。

2、施工负责人现场监督。

3、强化互保、自保意识。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]