[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

车工安全风险控制
	车工共有5项工作任务，15项危险源，其中一级危险源有4项，二级危险源有11项， 三级危险源有0项。

	作业流程：作业准备→试车→作业→停车→清理现场

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	作业

准备
	1、材料、配件及设备要码放整齐。

2、吊物要挂牢，人员与吊物保持一

定的安全距离。
	1、工作场所材料、配件码放整齐、无杂物。

2、合理选用捆绑吊具、刀具。
	1、走动摔伤。

2、物体下落伤人。


	2级

2级


	1、工作场所材料、配件及设备

码放不整齐，不得作业。

2、按规程要求操作起重机，

合理选择吊索、吊具。

	试车
	1、合上控制刀闸，按下启动按钮。

2、启动控制按钮。
	1、刀闸、按钮处无明线头。

2、卡盘及旋转部位不得有物料。
	1、触电伤人。

2、物料飞出伤人。
	1级

2级
	1、电工检查，车工视察。

2、管理人员现场检查。

	作业
	1、避开铁屑飞出方向，用铁钩断屑，

检查工具、夹具是否完好。

2、保持零部件平放，吊运连接要牢固。

3、正确佩戴劳保用品。

4、停车后方可测量。

5、脚站稳、手抓牢。

6、脚站稳、手抓牢。


	1、带护目镜，及时断屑，切屑加防护挡板。

2、工具要符合完好标准。

3、扣好衣扣，扎好袖口，长发女工必须将长发绾入帽中，不准戴头巾或围巾。

4、不得测量或触摸旋转工件。

5、姿势正确，工具符合标准。

6、打磨外圆，用两手抓住砂布的两端；打磨内孔，用手抓牢缠有砂布的木棒。
	1、铁屑、刀具、工具飞

出伤人。

2、零部件脱落伤人。

3、长发或衣服绕入伤人。

4、工件划伤。

5、锉屑伤人。

6、用砂布抛光伤人。
	2级

1级

1级

2级

2级

2级
	1、必备物品不齐全不得上岗。

2、使用前检查。

3、衣扣不齐全不得上岗。

4、管理人员现场检查。

5、不得使用无柄工具。

6、管理人员现场检查。



	停车
	1、将操作手柄打到零位，按停止按钮，拉下控制刀闸。
	1、工作中必须接触部位应有良好绝缘。


	1、触电伤人。
	1级
	1、电工检查，车工操作前检查

	清理

现场
	1、先看清路线及周围设施。

2、看清路面，慢行。

3、避开铁屑清出方向，用工具清理。

4、长屑要先断屑再清理。
	1、顾及周围人员。

2、慢行。

3、动作要协调，清理要干净。

4、不可猛拉，行走注意脚下是否有铁屑。
	1、碰伤。

2、摔伤。

3、铁屑溅入眼内伤人。

4、铁屑划伤。
	2级

2级

2级

2级
	1、现场提醒。

2、管理人员现场监督。

3、不得用嘴吹。

4、切断长屑。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]