[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

锅炉维修工安全风险控制
	锅炉维修工共有6项工作任务，32项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源有26项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备备件工具→检查设备运行情况→检修锅炉及辅助设施→施工验收→清理现场→试运行

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备备件工具
	1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。

2、工具、器材小心取放。

3、注意路面，安全行走。
	1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。

2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷边。

3、路面清洁，无油腻及杂物。
	1、搬运、装卸时伤人。

2、检查时伤人。

3、滑倒或绊倒。
	2级

2级

2级
	1、明确专人指挥。

2、管理人员跟踪检查。

3、清理地面。

	检查设备运行情况
	1、清理杂物、整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。

4、电气设备外壳接地。

5、检查台阶和平台，系保险带。

6、穿戴劳保用品，与炉门保持安全距离。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、运转部件连接紧固。

4、接地装置齐全可靠。

5、逐级攀登，踩实站稳。

6、炉门严密，炉膛呈负压。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。

4、触电。

5、登高坠落。

6、烧伤。
	2级

2级

2级

1级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护罩或遮栏。

3、维护工每日维护检修。

4、电工加强检查维护注意力集中。

5、调整鼓引风，劳保用品穿戴齐全。

	检修锅炉及辅助设施
	1、注意尖锐工具。

2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场

3、注意观察，戴防护手套。

4、检查台阶和平台，站稳。

5、开车时使用专用工具，衣着整齐利落

6、注意路面情况。

7、人员撤离，清点人数。

8、不跨越、蹬踏刮板输送机。

9、穿戴劳保防护用品，先晾炉，再进

炉，各气阀严密。

10、躲开可能飞溅方向。

11、烟道通风，进入检修。
	1、手递手传递，人员躲至安全地点。

2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。

3、手套戴好，触摸部位无锐刺。

4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。

5、劳保用品齐全，盘车部位安全。

6、路面清洁，无油腻及杂物。

7、撤到安全地点，钢丝绳断丝不超。

8、输送机不漂链、不卡链。

9、炉膛及炉排温度不超过40oC。

10、运转部件连接紧固。

11、炉内通风良好，无烟气窜入。
	1、工具碰伤。

2、起吊作业伤人。

3、设备部件锐角划伤。

4、登高坠落。

5、盘车伤人。

6、滑倒或绊倒伤人。

7、钢丝绳打伤人。

8、刮板链条轧脚。

9、烧伤。

10、零部件飞溅伤人。

11、窒息。
	2级

2级

2级

2级

2级

2级

2级

2级

2级

2级

1级
	1、施工负责人现场监督。

2、管理人员跟踪检查。

3、强化自保、互保意识。

4、钢丝绳两侧加栅栏挂警示牌。

5、维护工检查调整。

6、锅炉的烟道隔离严密。

	施工验收
	1、清理杂物、整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。

4、检查台阶和平台，站稳。

5、烟道通风，进入检修。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸运转部位，衣袖扎紧。

3、运转部件连接紧固。

4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。

5、炉内通风良好，无烟气窜入。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。

4、登高坠落。

5、窒息。
	2级

2级

2级

2级

1级
	1、备件或器材及时整理好。

2、转动部位安设护罩或遮栏。

3、维护工每日维护检修。

4、强化自保、互保意识。

5、锅炉的烟道隔离严密。

	（续表）

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	清理现场
	1、注意尖锐工具。

2、工具清理彻底，正确传递、携带。

3、清理杂物、整理备件。

4、检查台阶和平台，站稳。
	1、手递手传递，人员躲至安全地点。

2、工具清理彻底，携带时用布带系好。

3、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。
	1、工具碰伤

2、砸伤。

3、走动摔伤。

4、登高坠落。
	2级

2级

2级

2级
	1、锋利工具加护套。

2、强化自保、互保意识。

3、工具、备件清理不彻底不得试车。

	试运行
	1、与设备运转部位保持距离。

2、躲开可能飞溅方向。

3、检查炉门及各气阀，有问题及时躲开。
	1、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。

2、运转部件连接紧固。

3、炉门及各气阀严密。
	1、设备刮伤。

2、零部件飞溅伤人。

3、炉火、蒸汽或热水喷

出烧伤。
	1级

1级

1级


	1、转动部位安设保护装置。

2、维护工每日维护检修。

3、施工负责人现场监督。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]