[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制
	矿井小绞车把钩工（信号工）共有4项工作任务，15项危险源，其中一级危险源有9项，二级危险源有6项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班安全

检查确认
	1、检查矿车。

2、确认罐挡底辊。

3、检查绳头连接。

4、填写安全牌。
	1、做到钩钩检查。

2、一坡三挡及底辊轨道检查到位。

3、绳头、保险橛、绳等装置。

4、逐项填写，齐全、整洁。
	1、顶板伤害。

2、摔伤、碰伤。

3、信号故障。

4、电伤害。
	1级

2级

2级

1级
	1、装载合格开车。

2、罐挡底辊可靠。

3、主绳头合格。

4、执行安全规程规定。

	绞车试运转
	1、听运行声音。

2、检查钩头等。

3、检查声光信号。

4、检查制动。

5、检查轨道。

6、点动试车。
	1、矿车运行过程无异常。

2、安全设施完好。

3、信号、按钮灵活、可靠。

4、绞车闸、离合闸灵活有效。

5、轨道畅通无杂物。

6、离合闸不得压死。
	1、碰伤。

2、绳伤害。

3、跑车伤害。

4、掉渣伤害。
	2级

1级

1级

1级
	1、声音异常停车。

2、隐患立即处理。

3、认真确认。

4、巡查不留死角。

5、听准、发准信号。

6、点动试车。

	正常运转
	1、挂钩。

2、挂好绳、橛、红灯。

3、拔开道岔。

4、发出联系信号。

5、发信号开车。
	1、矿车完好，连接装置齐全有效。

2、红灯朝向行车方向。

3、道岔严顺。

4、听准、发准信号，取得回应。

5、司机集中精力。
	1、碰伤。

2、掉道伤人。

3、顶板伤害。

4、工具伤害。
	2级

1级

1级

2级
	1、安全确认到位。

2、开车不行人。

3、目送矿车过道岔。

4、集中精力。

5、执行安全规程规定。

	停车
	1、按规定停车、停电。

2、摘绳、红灯。

3、摘保险橛。

4、推出矿车。

5、排列钢丝绳。

6、停电闭锁。
	1、掩牢矿车。

2、保险绳红灯上无杂物。

3、保险橛放到指定位置。

4、推车时，人站在车后。

5、绞车绳排列整齐。

6、停电闭锁。
	1、碰伤。

2、掉渣伤害。

3、电击伤害。
	2级

1级

1级


	1、掩牢矿车。

2、现场无杂物。

3、停车松开离合器。

4、压紧车闸。

5、安全确认到位。

6、巡查不留死角。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]