[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主提升机司机安全风险控制
	主提升机司机共有8项工作任务，23项危险源，其中一级危险源有14项，二级危险源有9项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→送高压→开润滑泵→开液压站制动泵→启动→停车抱闸→停高压→巡检→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理地面。

2、不要靠近设备转动部位。

3、清理高处异物。

4、严禁靠近带电设备。
	1、地面清洁无油污，无杂物。

2、严禁触摸设备转动部位，穿戴整齐利落。

3、高处活动物件摆放稳定。

4、严禁触及带电设备（保持安全距离）。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。
	2级

1级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护罩或护栏。

3、带电设备加栅栏及警示。

4、加强自主保安。

	送高压 
	1、先送隔离开关，再合断路器。

2、均匀缓慢。
	1、必须戴绝缘手套、穿绝缘靴站在绝缘台上。

2、动作协调，合闸到位。
	1、触电。

2、碰伤。
	1级

2级
	1、一人监护，一人操作。

2、班长及管理人员现场检查。

	开泵站
	1、合按钮。

2、检查油路风管及仪表显示。
	1、按钮绝缘良好。

2、油（风）管畅通，密封良好。
	1、漏电。

2、压力油、压缩空气伤人。
	2级

2级
	1、电修工检查。

2、修理工定期检查。

	启动
	1、松闸，送主令。

2、不要靠近设备转动部位。

3、先检查转动连接部位及护罩。
	1、开关绝缘良好。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、紧固件、连接件紧固无振动。
	1、漏电。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。
	2级

1级

1级
	1、电工定期检查维护。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、修理工定期检查紧固。

	停车抱闸
	1、断电，缓慢抱闸。
	1、缓慢抱闸，低速爬行停车。
	1、停车过猛。
	2级


	1、副司机监护，管理人员现场检查。

	停高压
	1、先断断路器，再断刀闸。

2、均匀缓慢。
	1、必须戴绝缘手套、穿绝缘靴站在绝缘台上。

2、动作协调，合闸到位。
	1、触电。

2、碰伤。
	1级

2级
	1、一人监护，一人操作。

2、班长现场检查。

	清理卫生
	1、清理地面。

2、不要靠近设备转动部位。

3、清理高处异物。

4、严禁靠近带电设备。

5、停车再清理卫生。
	1、地面清洁，无油污、杂物。

2、严禁触摸设备转动部位，穿戴整齐利落。

3、高处活动物件摆放稳定。

4、严禁触及带电设备（保持安全距离）。

5、停车断电后清理卫生。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。

5、零部件飞溅打伤。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护罩或护栏。

3、带电设备加栅栏及警示。

4、司机互相监督提醒。

	交班
	1、清理地面工具备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、清理高处异物。

4、严禁靠近带电设备。
	1、地面清洁无油污，工具备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位，穿戴整齐利落。

3、高处活动物件摆放稳定。

4、严禁触及带电设备（保持安全距离）。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。
	2级

1级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、接班人员监督。

3、转动部位加护罩或护栏。

4、带电设备加栅栏及警示。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]