[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主排水泵电气维修工安全风险控制
	主排水泵电气维修工共有8项工作任务，35项危险源，其中一级危险源有26项，二级危险源有9项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→停电→验电、放电、挂停电牌→设备检修→施工验收→清理现场→试车

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备备件工具
	1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。

2、工具、器材小心取放。

3、注意路面，安全行走。
	1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。

2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。

3、路面清洁，无油腻及杂物。
	1、搬运、装卸时伤人。

2、检查时伤人。

3、滑倒或绊倒。
	1级

2级

2级


	1、明确专人指挥。

2、施工负责人现场监督。

3、管理人员跟踪检查。

4、清理地面。

	检查运行中设备
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。

4、电气设备外壳接地。

5、检查顶帮及高处杂物。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。

3、运转部件连接紧固。

4、接地装置齐全可靠。

5、顶板支护良好，高处物件固定牢靠。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。

4、触电。

5、物体下落伤人。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、维护工每日维护检修。

4、电工加强检查维护。

	停电
	1、停高压：先穿戴防护用品，再操作。

2、停低压：停接触器、停刀闸。

3、均匀缓慢操作。
	1、绝缘用品穿戴齐全，警示醒目。

2、机构灵活可靠。

3、动作协调，合闸到位。
	1、外壳漏电伤人。

2、碰伤。
	1级

2级
	1、管理人员及工长现场检查。

2、一人操作，一人监护。



	验电放电挂停电牌
	1、先检查瓦斯浓度。

2、再检查验电笔是否完好。

3、挂接地线，放电。
	1、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。

2、验电笔必须合格。

3、放电时，先接接地端后接放电端，完全放电。
	1、瓦斯、煤尘爆炸。

2、验电笔失效触电。

3、放电伤人。
	1级

1级

1级
	1、必须携带便携式瓦斯检测仪。

2、定期对验电笔进行检验。

3、一人操作，一人监护。

	设备检修
	1、确定所检修设备。

2、检查瓦斯浓度。

3、注意尖锐工具。

4、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。

5、注意观察，戴帆布手套。

6、检查台阶和平台，站稳。

7、注意路面情况。

8、检查水仓盖板。

9、躲开可能飞溅方向。
	1、所检修设备已可靠停电。

2、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。

3、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

4、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。

5、手套戴好，触摸部位无锐刺。

6、台阶、平台无油污，踩稳靠实。

7、路面清洁，无油腻、杂物。

8、水仓盖板齐全完好，踩稳站实。

9、运转部件连接紧固。
	1、触电。

2、瓦斯、煤尘爆炸。

3、工具碰伤。

4、起吊作业伤人。

5、设备部件锐角划伤。

6、登高坠落。

7、滑倒或绊倒伤人。

8、跌入水仓。

9、零部件飞溅伤人。
	1级

1级

2级

1级

1级

1级

2级

1级

1级
	1、检修前，再次验电、放电。

2、必须携带便携式瓦斯检测仪。
3、施工负责人现场监督。

4、管理人员跟踪检查。

5、强化自保、互保、联保意识。

6、人员躲开可能飞溅方向。

7、司机负责监护。

8、维护工每日维护检修。

	（续表）

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	设备检修
	10、检查顶帮及高处零部件紧固情况。

11、将可能反送电开关停电挂牌。

12、躲开可能喷射方向。
	10、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。

11、可靠停电，警示醒目。

12、管路阀件紧固，密封良好。
	10、物体下落伤人。

11、反送电伤人。

12、压力水伤人。
	1级

1级

1级
	

	施工验收
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。


	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位，衣着利落。

3、运转部件连接紧固。


	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。


	2级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、维护工每日维护检修。

	清理现场
	1、注意尖锐工具。

2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。

3、清理地面，整理备件。
	1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

2、高处无杂物，传递时手递手。

3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。
	1、工具碰伤。

2、砸伤。

3、走动摔伤。
	2级

1级

2级
	1、锋利工具加护套。

2、强化自保、互保、联保意识。

3、司机负责监督。

	试车
	1、确认所操作设备，听指令操作设备。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。
	1、精力集中，操作准确。

2、不得触摸运转部位，衣着利落。
3、运转部件连接紧固。

4、管路阀件紧固，密封良好。
	1、触电。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。

4、压力水伤人。
	1级

1级

1级

1级
	1、使用合格的绝缘用具。

2、施工负责人现场监督。

3、转动部位安设护罩或护栏。

4、维护工每日维护检修。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]