[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

带式输送机司机安全风险控制

	带式输送机司机共有7项工作任务，23项危险源，其中一级危险源有17项，二级危险源有6项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→试保护→开车→巡回检查→停车→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、先检查顶帮情况。

4、躲开可能飞溅方向。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、顶板支护良好无破碎现象。

4、运转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。
	2级

1级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清除顶帮活碴，时刻注意观察。

4、维护工每日维护检修。

	试保护
	1、按下保护试验按钮。

2、与机架保持距离操作。

3、清理杂物、油污。
	1、各种保护装置外壳不得带电。

2、操作时注意与机架保持距离。

3、工作场所无杂物、油污。
	1、触电。

2、机架碰伤。

3、摔伤。
	1级

2级

2级
	1、维护工定期检查，杜绝设备漏电。

2、精力集中，动作协调。

3、杂物油污未清不得进行后续工作。

	开车
	1、与相关人员联系好后开带式输送机。

2、躲开可能飞溅方向。
	1、开带式输送机时必须先联系好。

2、运转部件连接紧固。
	1、未联系，开机伤人。

2、零部件飞溅伤人。
	1级

1级
	1、未得到允许，严禁开带式输送机。

2、维护工每日维护检修。

	巡回检查
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意顶帮情况。

4、躲开可能飞溅方向。


	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。

3、顶板支护良好无破碎现象。

4、运转部件连接紧固。


	1、走动摔伤。

2、设备刮伤、挤伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。


	2级

1级

1级

1级


	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行

后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清理顶帮活碴。

4、维护工每日维护检修。

	停车
	1、与相关人员联系好后停带式输送机。

2、躲开可能飞溅方向。
	1、停带式输送机时必须先联系好。

2、运转部件连接紧固。
	1、未联系，停机伤人。

2、零部件飞溅伤人。
	1级

1级
	1、未得到允许，严禁停带式输送机。

2、维护工每日维护检修。

	清理卫生
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、先检查顶帮情况。

4、躲开可能飞溅方向。


	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、顶板支护良好无破碎现象。

4、运转部件连接紧固。


	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。


	2级

1级

1级

1级


	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行

后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清理顶帮活碴。

4、维护工每日维护检修。

	交班
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意顶帮情况。

4、躲开可能飞溅方向。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、顶板支护良好无破碎现象。

4、运转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。
	2级

1级

1级

1级
	1、及时清理，接班人员监督。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清理顶帮活碴。

4、维护工每日维护检修。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]