[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

斜巷人车把钩工安全风险控制

	共有 5项工作任务，9项危险源 其中一级危险源有 3 项，二级危险源有 6 项， 三级危险源有 0 项。

	作业流程：接班安全检查确认→试车→运行→复轨→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、 检查人车连接。

2、 检查保险链。

3、 检查防坠器。

4、 检查信号、通信。
	1、 人车信号工逐节检查。

2、 认真检查并试验防坠器灵敏可靠。

3、 与车房司机通话适用。

4、 各按钮试操作一遍。
	1、 人员摔倒。

2、 行车碰伤。

3、 被挤伤。


	2级

2级

1级


	1、 人车完好、轨道合格后发车。

2、 有障碍等隐患不得运行人车。

3、 通话、信号声音洪亮清晰。

4、 确保各操作按钮、手把灵敏可靠。

	试车
	1、发送信号。

2、试空车。
	1、跟车工发送信号及时、准确。

2、跟车工集中精力，监视斜井人车运行。
	1、 人行车道掉道。


	2级


	1、 试运行速度小于1.5m/s.

2、 跟车工乘坐在运行人车前端带制动手柄的专用座位。

	运行
	1、 上车挂安全链。

2、 发送信号、动车。

3、 遇紧急情况及时发急停信号。
	1、 发送开车信号前必须确认安全。

2、 确保及时发出规定上下人地点的停车信号与急停信号。

3、 集中精力，监视斜巷人车运行。
	1、 掉道，翻车。

2、 人员被碰伤。


	1级

2级


	1、 发出前，跟车工吹哨并查看车边人员。

2、 查人工与安全员监督上车下车。

3、 跟车工发现障碍时，及时拉防坠器手柄。



	复轨
	1、进入斜坡。

2、确定上道方案。

3、现场上道。


	1、从掉道上方进入斜坡。

2、检查工作环境，保证上道人员安全。

3、采取人工杠杆或千斤顶及吊链等工具使用要求。
	1、工具损坏伤人。

2、上道伤人。


	2级

1级


	1、“3人小组”到场，指挥与监督。

2、启动前先撤出人员。

3、严格执行本矿上道规定。



	交班
	1、 按地点交接班。

2、 接班人复查。

3、 交接并汇报。

1、 
	2、 按具体事项进行交接，现场达到正常运输条件。

3、 按交接内容进行逐项验收签字。

4、 向运输区（队）值班同时汇报。
	1、 遗留隐患伤人。


	2级


	1、 不遗留安全隐患。

2、 有隐患先处理后接班。

3、 班长监督检查。




[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]