[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

斜井下把钩（信号）工安全风险控制

	共有 7项工作任务，14项危险源 其中一级危险源有   9项，二级危险源有3  项， 三级危险源有 2 项。

	作业流程：接班检查与安全确认→准备开钩→空车操作→重车操作→运送特殊物料操作→复轨→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、检查车辆、轨道、绳头。

2、检查电铃、信号通信。
	1、开车期间不得交接班。

2、停车进行检查，并试验信号。
	1、车辆碰撞。


	1级


	1、 处理后开车。

2、 班组长复查。

	准备开钩
	1、 戴好劳动保护用品。

2、 准备好连接罐钩。

3、 联系确认任务。
	1、 使用安全环。

2、 把钩工和绞车司机要联系。


	1、 磕手碰脚。

2、 引起跑车

3、 引起掉道。
	2级

1级

2级
	1、 连接保护装置齐全。

2、 丢失、损坏及时更换。

3、 岗位重复确认。

	空车操作
	1、 目接空车。

2、 摘钩、放出空矿车。
	1、 监视运行车辆，停稳再操作。

2、 先摘保险绳在摘主绳。
	1、 掉道伤害。

2、 放空车伤人。
	2级

1级
	1、 接车时人在安全硐内。

2、 最后向外放车，使其离开把钩地段。

	重车操作
	1、 目接空车。

2、 摘钩、放出空旷车。


	1、 保险绳不得偏侧放置。

2、 在安全硐内发出开车信号。


	1、 重车伤害。

2、 跑车伤害。


	1级

1级


	1、 停车后在挂钩。

2、 打点后目送过道岔。

3、 车场副井严禁有人。

	特殊物料运输
	1、检查装载情况。

2、检查连接装置。

3、发出打点信号开钩。
	1、核对装载情况，捆绑牢固。

2、使用合格的连接装置。

3、按规定速度斜井运输。
	1、掉道跑车。

2、物料撒落。


	1级

3级


	1、 达到安全距离、连接符号规定。

2、 装载合格发信号。



	复轨
	1、进入上道。

2、确定上道方案。

3、上道。
	1、从掉道车辆倾斜方向严禁有人，检查现场。

2、准确、及时传递信号。


	1、掉道车下窜。

2、物料滚落。

3、误开车伤人
	1级

3级

1、 1级
	2、 现场检查，确认安全。

3、 上道小组监督指挥上道。

4、 上道工具必须合格，符合使用要求。

	交班
	1、 按地点交接班。

2、 接班人复查交接内容。

3、 交班并汇报，
	1、具体事项进行交接。

2、按交接内容进行签字。

3、向运输区（队）值班人员同时汇报。
	1、遗留隐患伤人。


	1级


	1、 不遗留安全隐患。

2、 有隐患先处理后接班。

3、 班组长监督检查。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]