[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

跟车工安全风险控制

	共有 6项工作任务，12项危险源 其中一级危险源有 6项，二级危险源有6项， 三级危险源有0   项。

	作业流程：接班检查与安全确认→车场调车→运送人员→运送特殊物料→复轨→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班检查与安全确认
	1、 检查信号通信。

2、 检查矿车连接。
	1、 认真检查，保证完好齐全。

2、 确保检查全面。
	1、 挤伤人员。

2、 摔伤人员。
	1级

2级
	1、 隐患处理后操作。

2、 连接符合标准。

	车场调车
	1、 停稳后连接。

2、 按信号开回。
	1、 车停稳后，以专用工具连接。

2、 回车速度不超过1.4m/s。
	1、 挤手。

2、 顶车掉道。
	2级

2级
	1、 车辆停稳后方可进行连接操作。

2、 使用声光信号。

	运送人员
	1、 检查。

2、 停稳车后上下。

3、 发信号。
	1、 认真检查排除隐患。

2、 运行中集中精力。

3、 及时检查人员位置。
	1、 挤伤人员。

2、 车内碰伤。


	1级

2级


	1、 有危险不发信号。

2、 不准超员乘坐。

3、 传递信号准确。

	运送特殊物料
	1、 检查装载情况。

2、 检查连接装置。

3、 慢速运输。
	1、 四超物料按措施执行。

2、 无专项措施不准运送。。

3、 调车速度不超过1.4m/s。
	1、 翻车。

2、 掉道。

3、 挤人。
	1级

2级

1级
	1、 达到安全间距。

2、 连接符合规定。

3、 装载合格方可运输。

	复轨
	1、”3人小组”到场。

2、消除现场隐患。

3、上道操作。
	1、掉道后10分钟内汇报。

2、掉道车辆倾倒方向严禁有人。

3、准确、及时传递信号。
	1、工具伤人。

2、事故伤人。


	2级

1级


	1、 上道确认。

2、 按规定程序上道。

3、 现场监督管理。

	交班
	1、 按地点交接班。

2、 接班人复查。


	1、 具体事项进行交接。

2、 按交接内容进行签字。

3、 向运输队值班同时汇报。
	1、 隐患未排除。


	1级


	1、 不遗留安全隐患。

2、 班长监督检查。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]