[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

矿井爆破工安全风险控制

	爆破工共有6项工作任务， 9项危险源 其中一级危险源有 9项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。

	作业流程：领取爆炸材料→交接班→装配引药→装药→爆破→处理拒爆

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	领取

爆炸

材料
	1.领取

2.装箱

3.签字
	1.当面清点

2.保管员装箱锁好后钥匙交爆破工

3.爆破工签字确认
	1.爆炸材料受撞击爆炸
	1级
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

3.执行手指口述

	交接

班
	1.交班

2.安全确认
	1.在指定现场交接班

2.交接人员共同对现场情况安全确认
	
	
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

	装配

引药
	1.选择地点

2.抽雷管

3.做引药
	1.在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的地点装配引药。

2.顺好雷管脚线，脚踩住脚线尾端，手握住脚线首端，均匀抽出兵扭结短路。

3.药卷中心扎孔后将雷管插入药卷内，脚线绕扣在药卷上锁紧。
	1.片帮冒顶伤人

2.爆炸材料导通爆炸
	1级

1级
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

3.执行手指口述

	装药
	1.敲帮问顶

2.确认瓦斯情况

3.探炮眼

4.装药

5.装填水炮泥、炮泥

6.扭结雷管脚线
	1.站在倾斜上方用长把工具敲帮问顶

2.瓦检员检查瓦斯

3.探明炮眼深度、角度、积水情况

4.严格按要求装药

5.炮眼水炮泥封泥长度符合规定，轻轻逐渐将药卷捣实

6.雷管脚线末端扭结短路悬空，禁止同运输设备、电气设备及导电体接触。
	1.片帮冒顶伤人

2.爆炸材料导通爆炸
	1级

1级
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

3.瓦斯检查工、班组长监督

4.执行手指口述

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	爆破
	1.检查瓦斯

2.换牌制

3.发出爆破警号充电爆破

4.检查瓦斯

5.巡视爆破地点
	1.爆破地点附近20m范围内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁爆破。

2.爆破前瓦斯检查工、爆破工、班组长执行三人连锁换牌爆破制度。

3.爆破员最后离开爆破地点并回头看，发出爆破警号后至少等5s后方可充电爆破

4.爆破后瓦斯检查工及时检测瓦斯情况

5.爆破工、瓦检员、班组长共同巡视爆破地点
	1.爆破崩人

2.瓦斯爆炸
	1级

1级
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

3.瓦斯检查工、爆破工、班组长三人连锁

4.执行手指口述

	处理

拒爆
	1.取下发爆器钥匙

2.没线路检查

3.处理拒爆

4.检查瓦斯

5.巡视爆破地点
	1.取下发爆器钥匙，将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路。

2.等15min后方可沿线路检查。

3.在班组长配合下按规定处理拒爆

4.爆破后，瓦斯检查工检查作业地点瓦斯

5.爆破工、瓦斯检查工、班组长共同巡视爆破地点，收集未爆雷管，当班未处理完拒爆，必须现场同下一班交接清楚。
	1.爆炸伤人

2.瓦斯爆炸
	1级

1级
	1.管理人员走动式管理

2.安监员检查

3.严格执行三人连锁放炮制度

4.执行手指口述

5.瓦斯检查工、班组长共同监督


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]