[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

设备工安全风险控制

	裱糊工共有7项工作任务， 20项危险源 其中一级危险源有 20项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。

	作业流程：装卸物料→斜巷运输→建筑临时密闭→建筑临时风门→建筑永久风墙、密闭墙→建筑永久风门→拆除风门、风墙

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	装卸

物料
	1. 支车轮。

2. 装卸物料。
	1. 用木楔把两边车轮顶住。

2. 人员站在罐两侧或倾斜上方，装卸时互相答号，同时起落。
	1.跑罐事故。

2.撞人事故。
	1级

1级


	1.安监员检查。

2.现场人员互保联保。

	斜巷运输
	1. 推罐到坡头。

2. 检查斜坡安全装置。

3. 检查绞车安全设施。

4. 检查连接装置。

5. 开车回运。


	1. 站在罐后方推车，手不准扶在物料上层或罐沿上，一次只准推一个罐。

2. 检查斜坡运输安全设施是否有效。

3. 检查绞车安全设施是否有效。

4. 检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂满罐绳，在矿车运行前方挂红灯。

5. 把钩工进入躲避硐打钟，目送矿车通过罐道，矿车到地点停稳后，先打定钟，再摘红灯、满罐绳。
	1.跑罐事故。

2.撞人事故。
	1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.现场人员互保联保。

4.执行手指口述。

	建筑临时密闭
	1. 选择地点。

2. 掏槽。

3. 打设立柱、戗柱。

4. 钉木板。

5. 上泥。

6. 清理。


	1. 选择支护良好，无淤泥、积水的地点。

2. 对巷道顶底板及两帮掏槽，见实帮实底。

3. 立柱间距1～1.5m，将立柱背实打牢后打设戗点柱，把钜把牢。

4. 从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平。

5. 墙面用黄泥满抹。

6. 施工完毕将物料清理干净。
	1.斧头伤人。

2.片帮掉碴伤人。

3.来往车辆运输伤人。


	1级

1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.执行手指口述。

4.班长检查。

5.现场人员互保联保。

	建筑临时风门
	1.选择地点。

2.掏槽。

3.打设立柱、戗柱。

4.钉木板。

5.抹墙面。

6.上门扇。

7. 清理。


	1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。

2.对巷道顶底板及两帮掏槽，见实帮实底。

3.将立柱背实打牢后打设戗柱，把门框固定在立柱上。

4.从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平。

5.用灰泥满抹墙面。

6.互相答号，同时起落。

7. 施工完毕将物料清理干净。
	1.斧头伤人。

2.片帮掉碴伤人。

3.来往车辆运输伤人。


	1级

1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.瓦检员监督。

4.执行手指口述。

5.现场人员互保联保。

6.班长检查。



	建筑永久风墙、密闭墙
	1.选择地点。

2.掏槽。

3.砌筑墙体。

4.抹边勾缝。

5.清理。


	1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。

2.煤巷掏槽深度不小于0.2m，岩巷不小于0.1m，并见实帮实底。

3.墙体厚度不小于0.5m，墙面平整无裂缝、重缝和空缝。

4.裙边不小于0.1m，对整个墙面勾缝。

5.施工完毕将物料清理干净。
	1.片帮掉碴伤人。

2.来往车辆运输伤人。

3.物料坠落伤人。


	1级

1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.瓦检员监督。

4.执行手指口述。

5.现场人员互保联保。



	建筑永久风门
	1.选择地点。

2.掏槽。

3.立好门框。

4.砌筑墙体。

5.上门。

6.清理。


	1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。

2.煤巷掏槽深度不小于0.2m，岩巷不小于0.1m，并见实帮实底。

3.门轴与门框向顺风方向倾斜3°～5°。
4.墙体厚度不小于0.5m，墙面平整无裂缝、重缝和空缝。

5.上门扇互相答号，同时起落。

6.施工完毕将物料清理干净。
	1.片帮掉碴伤人。

2.来往车辆运输伤人。

3.物料坠落伤人。


	1级

1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.执行手指口述。

4.现场人员互保联保。

5 .班长检查。



	拆除风门、风墙
	1. 敲帮问顶。

2. 清理后路。

3. 拆除。

4. 回收清理。


	1. 站在巷道斜上方用长把工具敲帮问顶。

2. 使后路畅通。

3. 自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体严重变形时人员不得靠近拆除。

4. 拆除的物料回收清理干净。


	1.顶板片帮掉碴伤人。

2.锤头脱落伤人。

3.来往车辆运输伤人。

4.物料坠落伤人。


	1级

1级

1级

1级


	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.执行手指口述。

4.现场人员互保联保。




[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]