[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

回采工作面跟班瓦检员安全风险控制

	瓦检员共有5项工作任务， 8项危险源 其中一级危险源有 8项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。

	作业流程：交接班→检查瓦斯→处理局部瓦斯→主要通风机停电停风应急处理→自然发火应急处理

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	交接

班
	1.交班。

2.安全确认。

3.开锁。
	1.在指定地点现场交接班。

2.交接人员共同对现场情况安全确认。

3.接班人员开锁，取出交接班牌后钥匙交交班人员。
	
	
	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.铁锁式交接班。

	检查瓦斯
	1.敲帮问顶。

2.检查瓦斯。

3.作记录。

4.请示汇报。
	1.站在顶板完好地点检查瓦斯。

2.将仪器置于巷道中部，由外向里、由低向高，按巡回检查点边走边检查；检查尾巷、盲巷必须符合尾巷、盲巷检查规定。

3.牌板记录准确清晰无涂改。

4.向通风区请示汇报。
	1.片帮冒顶伤人。

2.瓦斯积聚超限。

3.支架点柱伤人。
	1级

1级

1级
	1.管理人员走动式管理。

2.安监员检查。

3.班组长签字

4.爆破工监督

5.执行手指口述。

	处理局部瓦斯
	1. 停止工作。

2. 撤出人员。

3. 切断电源。

4. 设栅栏警标、站岗警戒。

5. 处理瓦斯。

6.汇报。
	1.责令瓦斯超限地点停止工作。

2.撤出超限区所有人员。

3.切断瓦斯超限区所有电源。

4.瓦检员打设栅栏警标，班组长安排站岗警戒。

5.采用吊风障等方法处理瓦斯。

6.处理前、后向矿生产管理部和通风区汇报。
	1.局部瓦斯积聚。


	1级


	1.瓦检员、爆破工、班组长相互监督。

2.管理人员走动式管理。

3.安监员检查。

4.执行手指口述。



	主要通风机停电停风应急处理
	1.撤人切电。

2.汇报待命。

3.设置警戒。

4.排放瓦斯。

5.排后检查。

6.排后汇报。
	1.主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地区所有人员撤至进风大巷，切断电源并闭锁。

2.向矿生产管理部和通风区汇报，在电化处待命。

3.听从安排，在停风区各通路设岗警戒。

4.限量排放，执行好三级排放制。

5.全面检查，安全后方准恢复送电和工作。

6.向矿生产管理部和通风区汇报。


	1.缺氧窒息。

2.瓦斯爆炸。
	1级

1级
	1.瓦检员、爆破工相互监督。

2.管理人员走动式管理。

3.安监员检查。

4.执行手指口述。

5.班长检查。

6.班长或领班及时汇报



	自然发火应急处理
	1.撤人。

2.断电。

3.设岗警戒。

4.汇报。
	1.风流中一氧化碳浓度达到24×10-6或出现自然发火时立即撤出人员，沿避灾路线撤到进风大巷。
2.瓦检员协助班组长安排切断电源并闭锁。

3.瓦检员协助班组长安排设岗警戒。

4.向矿生产管理部和通风区汇报。
	1.自然发火。

2.瓦斯爆炸。
	1级

1级
	1. 瓦检员、爆破工相互监督。

2.管理人员走动式管理。

3.执行手指口述。




[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]