[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

监测工安全风险控制

	监测工共有3项工作任务，12 项危险源 其中一级危险源有 7项，二级危险源有5项， 三级危险源有0项。

	作业流程：安装分站→拆除分站→探头调校维护

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安装分站
	1.选择地点

2.检查瓦斯

3.切电

4.验电

5.安装固定

6.送电

7.检查调试
	1.支护良好，便于人员观察调试的进风巷道或硐室

2.安装地点10m范围内瓦斯浓度不超过0.5%

3.切断分站及上一级电源，设专人看守

4.用与电压等级相适应的验电笔验电、放电

5.专用固定架

6.专人停、送电

7.检查调试探头，断电范围符合规定
	1.触电

2.片帮掉碴伤人

3.分站坠落伤人

4.来往车辆运输伤人
	1级

2级

2级

1级
	1.班组长现场监督检查

2.监测工现场确认

3.挂牌停电

4.瓦检员检查

5.管理人员巡回检查

	拆除分站
	1.敲帮问顶

2.切电

3.验、放电

4.拆除后恢复送电
	1.使用长把工具站在巷道倾斜上方进行

2.切断分站及上一级电源，设专人看护

3. 用与电压等级相适应的验电笔验电、放电

4.拆除时相互配合，同时超落；拆除后专人送电
	1.触电

2.片帮掉碴伤人

3.分站坠落伤人

4.来往车辆运输伤人
	1级

2级

2级

1级
	1.班组长现场监督检查

2.监测工现场确认

3.挂牌停电

4.瓦检员检查

5.管理人员巡回检查

	探头调校维护
	1.敲帮问顶

2.检查瓦斯

3.与机房联系

4.调校维护探头

5.填写记录
	1.使用长把工具站在巷道倾斜上方进行

2.瓦检员检查瓦斯

3.调校前与机房联系好

4.用偏调法从大到小进行偏调；不得在机车运输及装岩作业中工作，不得蹬输送机作业

5.完毕后填写调校记录


	1.片帮掉碴伤人

2.登高作业摔伤

3.机车运行伤人

4.工作面作业时伤人
	2级

1级

1级

1级
	1.班组长现场监护

2.瓦检员协调进行

3.监测工现场确认

4.管理人员巡回检查


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]