[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

喷砂岗位危险有害因素辨识及控制措施

单位：专用机械公司制造一部                                             岗位：喷砂       

	序号
	主要的危

险有害因素
	产生的原因
	控制措施

	1
	职业危害
	1防护用具穿戴不当

2粉尘超标造成职业危害

3作业产生的噪音造成危害
	1工作前穿好防护用品，戴好防尘口罩和橡胶手套。

2检查各除尘系统，确保有效除尘

3佩带好防护用品，检查设备各系统无故障

	2
	物体打击
	1喷头甩开伤人

2放置零件时倾斜造成砸伤
	1启动时，用手抓紧喷口后，再打开压缩空气阀门，防止喷头甩开伤人，

2摆放工件时要放稳。

	3
	机械伤害
	1运送工件小车异常造成车辆伤害

2翻转工件无支垫造成伤害
	1作业人员经常检修小车，发现故障及时排除

2翻转工件配合得当

	5
	触电
	1电源开关露电造成触电

2小车无接地保护造成触电
	1经常检查电器设施

2经常检查电路系统

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]