[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

维修工岗位风险识别卡
	风险提示
	1、使用电动、气动修理工具产生的机械伤害。
2、起重作业时的起重伤害。
3、调试发动时产生的设备机械伤害。
4、触电。
5、火灾。

	应急处置
	1、发生机械伤害，立即使伤者脱离伤害源，进行应急包扎后送往附近医院救治。

	
	2、人员触电后，立即关断相关电源或使伤者脱离电源，然后对伤者进行救护，严重时送往附近医院救治。

	
	3、按操作规程施工

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、工作前穿戴好劳保用品。

	
	2、准备好工作用的扳手等拆装工具。

	
	3、准备好专用具量。

	
	4、检查吊索具是否有完好，吊装物件捆绑是否牢靠。

	
	5、检查工具灯、电缆是否完好。

	
	6、检查保险凳是否完好，支撑牢靠。

	
	7、车辆要停放在指定工位。

	操作
	1、修车拆装应按顺序进行。

	
	2、拆装零部件时要双脚踩实，扳手不能用全力。

	
	3、修车工作地点需使用易燃品时，应先检查周围是否有明火或其它火灾隐患。

	
	4、严禁在发动机运转时，进入车下检查底盘或从事拆装作业。

	
	5、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。

	
	6、油桶、油箱加盖密封。

	
	7、进行动火做业要做好监护，附近不能有易燃易爆品。

	
	8、工作做完毕打扫好工作场地。

	备注
	1、正确使用设备和专用工具，不锤击、不敲打，不违章作业

	
	2、配件、工件不落地，场地清洁。

	
	3、使用起重设备及进行起重作业时，严格执行操作规程。

	
	4、熟知应急预案。　


2电工岗位风险识别卡
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]