[image: image20.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

海航城B标段项目

施工电梯基础专项方案
一、编制依据

1、本工程《施工组织设计》

2、施工电梯（升降机）厂家提供的《SC200/200TD使用说明书》；
3、业主提供的本工程全套施工图纸；

4、国家、行业相关标准、规范和规程；
5、现场实际情况。
二、工程概况

本工程共由11栋（7#、8#、10#-16#、21#、22#）住宅楼组成，其中4栋（15#、16#、21#、22#）26层，总建筑高度为81.4m；7栋18层，总建筑高度为55.6m；地下一层；

7#楼东西长为72.2m，南北宽为14.6m，首层建筑面积949.2㎡；8#楼、10#-14#楼东西长均为55m，南北宽为13.8m，首层建筑面积665.6㎡；15#楼、16#楼东西长为66.4m,南北宽为24.6m，首层建筑面积1238.7㎡；21#楼、22#楼东西长为69.4m,南北宽为24.6m，首层建筑面积1085.56㎡；
根据本工程的实际情况，为满足施工要求，拟定在主楼共设置16台SC200/200TD人货两用施工电梯，以解决主体及装修施工阶段施工人员上下及部分材料的运输； 

二、施工电梯平面布置原则及主要参数

（一）、根据工程实际情况，在平面布置时主要考虑以下情况：a、满足施工电梯的各项性能，确保施工电梯安装和拆卸方便。b、满足使用功能，选择有门窗洞口的位置以利于运输和电梯拆除后修复。c、减小材料的运距，选择材料运送方便的位置安装电梯。

本工程共设置16台施工电梯，其中7#、15#、16#、21#、22#楼共5栋楼均设置2台，其余6栋均设置1台；具体安装位置详见附图1：施工电梯平面定位图。
电梯安装高度为57M（7#、8#、10#-14#楼）、79.5M（15#、16#、21#、22#楼）；
（二）、电梯类型及技术参数：

a、电梯型号：SC200/200TD，电梯导轨为方形标准节。

b、技术参数一览表：
	名称
	施工升降机
	生产厂商
	广州京龙

	型号
	SC200/200TD
	运行速度
	36m/min

	额定载重量
	2×2000KG或2×24人
	额定功率(KW)
	2×3×11

	吊笼尺寸（内空）
	3.2×1.5×2.7M
	吊笼自重（含传动机构）
	2000KG(单笼)

	外笼自重
	1480KG
	标准节尺寸
	0.65×0.65×1.508M

	标准节用量
	38(53)×1.5=57M(79.5M)
	电缆导向装置
	电缆滑车

	标准节/每节自重
	Ф4.5:150
	防坠安全器型号
	SAJ40-1.2

	附墙架类型
	Ⅱ型
	附墙架间距
	9M

	导轨架与建筑物距离
	2.9-3.6M
	总自重
	16T

	基础承载
	≥0.015Mpa
	预计安装高度
	60M/80M


  三、基础施工方案
根据现场的实际情况,本工程施工电梯基础承台设置在地下室的顶板上，施工电梯的基础平面尺寸为4400×3800，板厚300，采用C30混凝土，配筋Φ12@200双层双向钢筋（详见附图2及基础底板配筋图）。

（一）基础承受的静荷载P的近似计算

围栏重量：                       1480 kg

吊笼重量：               2000×2=4000 kg

吊笼载重量：             2000×2=4000 kg

导架总重量：             150×53=7950 kg （150×38=5700kg）

以上四项重量合计：            17430 kg    （15180kg）

基础承载P=17430×2×9.8=341.6kN，其中2为动载系数；

（二）基础自重：

2500×4.4×3.8×0.3×9.8×1.2=147.5kN

施工电梯的重量与基础的重量总和为489.1kN。根据地下室结构顶板荷载设计值为20kN/m2，基础受力面积S=16.72m2，，则20×4.4×3.8=334.4KN＜489.1KN，故需对地下室顶板进行加固。

（三）加固措施：

为了保证地下室顶板承载力，并防止地下室顶板出现裂缝，本方案考虑对地下室顶板进行加固，加固区域为电梯基础外扩1m。

具体措施：

（1）在电梯标准节的4根主柱管下方，采用16#工字钢进行竖向支撑，工字钢两端用钢板垫撑牢固，4根工字钢之间再用5mm厚100宽钢板焊连成整体。

（2）距离上述4根工字钢外围500处，采用Φ 48×3.5钢管搭设满堂脚手架，立杆间距800，水平连杆间距1500，钢管顶部采用可调节顶托加垫方木，搭设范围至基础外围1米处，剪刀撑、扫地杆按要求搭设。加固做法见附图（加固措施及附图1）。

（3）加固支架计算

为计算简便，计算做如下假设，施工电梯及基础荷载全部由工字钢格构柱承担，楼板的自重荷载不予考虑。也不考虑楼板承担施工电梯的荷载。

主立杆16#工字钢，截面特性：A=26.1cm2 ，I1=1127 cm4，r1=6.57cm，16#工字钢桁架截面尺寸600*600， 

施加到16#工字钢桁架上的计算载荷为489.1KN。


[image: image1.wmf]4

2

1

98468

2

60

4

cm

A

I

I

=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=



[image: image2.wmf]cm

A

I

r

71

.

30

4

=

=



计算长度取750cm

[image: image3.wmf]42

.

24

71

.

30

750

=

=

=

r

l

y

l


斜缀条63*5*7的等边角铁，截面面积：A=6.14cm2 。


[image: image4.wmf]54

.

13

14

.

6

4

42

.

24

4

40

=

´

´

+

=

y

hy

l

l


查表（轴心受压）
[image: image5.wmf]992

.

0

=

j



[image: image6.wmf]58

.

56

100

*

4

*

1

.

26

*

992

.

0

586000

=

=

=

A

N

j

s

489100/(0.992*26.1*4*100)=47.2 N/mm2

[image: image7.wmf][

]

2

/

215

mm

N

=

£

s

，满足安全要求。

水平缀条100*5厚钢板间距计算：


[image: image8.wmf])

(

8

..

262

40

1

cm

r

=

×

 ，在制作时取750，如附图所示。

（四）基础模板：

电梯基础截面尺寸为4400×3800×300，采用木模板进行定型加固，支模之前按照附图一的平面定位尺寸进行放线，确保基础就位准确，混凝土浇注完毕后，在保证表面不缺棱掉角的情况下方可拆除，然后进行施水养护。

（五）基础钢筋绑扎：

基础钢筋采用Φ12@200的双层双向筋，钢筋的制作与绑扎按照规范要求施工，绑扎牢靠，碰撞不变形，绑扎完毕经钢筋工长、质检员检验，办理隐蔽工程验收，合格后方可进行下一道工序的施工。

（六）电梯固定螺栓的安装：

电梯地脚螺栓预埋件的安装必须严格按厂家提供的基础预埋图，在专业安装人员的指导下进行安装并反复校核。

（七）基础混凝土的浇注：

电梯基础采用C30砼，在浇注过程中要严格按照混凝土浇注操作规程进行，尤其是固定螺栓附近的砼浇注，要确保砼的密实度，震动时严禁碰撞固定螺栓，如发生碰撞，必须检查螺栓是否移位，确认未发生移位等现象后方可进行继续浇注。

砼浇注施工完毕后，再对预埋螺栓的相对位置和预留长度进行校核，确保电梯安装的顺利进行。

（八）基础排水措施：

该基础是附着在地下室顶板上的，所以基础砼浇注后，表面收光抹平，并形成一定坡度四面坡向地下室顶板，与之排水系统连通。

四、电梯附墙设计

电梯的安装在基础施工完毕后待混凝土达到一定的强度后进行，由专业队伍进行安装、保养和拆除，另行编制施工电梯安拆方案。电梯安装完成后，通过设备验收合格后方能使用。

根据本工程施工实际情况，电梯安装导架至84m/63m高，根据附墙架间距和导架最大自由端高度规定，采用Ⅱ型附墙架进行附墙连接，附墙的连接层数间隔为3层，首层附墙为第2层。

五、安全文明施工

1、施工人员必须佩带好安全帽。2、加固措施必须是专业架子工进行搭设并持证上岗。 3、安装预埋专业人员必须配合土建人员进行施工，服从现场管理人员的安排。

附图一：地下室顶板加固措施
[image: image9.jpg]o T e phERl

WP ETR

KA 48 [EFELI500

= W ERR

‘ 4 - \1wi%m A




[image: image10.jpg]TR

T E TR

awxzs 600

=

| 100:0/E5R | 100:5F A GO

600

63/

EEEES ]

TR




附图二：电梯基础截面及配筋大样图
[image: image11.jpg]3800

4400

$12@200

P12@200



[image: image12.jpg]2 4400 ;
e e

$ 126200 $14210@800

00





附图三：各栋塔楼施工电梯平面定位图

[image: image13.emf]


[image: image14.emf]


[image: image15.emf]


[image: image16.emf]


[image: image17.emf]


[image: image18.emf]


[image: image19.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image20.png]_1337661705.unknown

_1337662057.unknown

_1337665332.unknown

_1337665550.unknown

_1337663504.unknown

_1337661729.unknown

_1337661660.unknown

_1332580827.unknown

