[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

   、编制依据

一、施工组织设计

二、主要规范、规程、标准

	类别
	名        称
	编    号

	国家
	建筑施工现场用电安全规范
	GB50194-93

	
	GB/T19001-2000质量管理体系
	

	
	GB/T28001-2000职业健康安全管理体系
	

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001

	行业
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-2005

	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	
	龙门架及物料提升机安全技术规范
	

	地方
	建筑安装分项工程施工工艺规程
	DBJ01-26-2003

	
	建筑工程施工安全操作规程
	DBJ01-62-2003

	
	
	


三、主要法规

	类别
	名        称
	编    号

	
	中华人民共和国建筑法
	

	
	中华人民共和国安全生产法
	

	
	中华人民共和国环境法
	

	
	建设工程安全生产管理条例
	


第二篇  工程概况

本工程为承德至张家口高速公路承德段隆化连接线工程，我合同负责预制、运输安装全线的全部梁板。全标段生产任务为135片25米T梁、831片20米T梁，48片16米T梁，240片25米箱梁，51片先张法空心板。涉及大桥8座、中桥3座。

第三篇    安全文明施工管理

一、安全组织管理

(一)组织机构

1、建立安全生产文明施工领导小组，明确岗位责任，奖罚兑现。安全文明施工保证组织机构。

2、根据施工组织设计和监理要求，结合工地实际情况，制定工地安全生产、文明施工制度的奖罚办法。

3、凡安全防护措施不齐备，存在严重隐患。或管理人员盲目指挥，安全无保证一时，安全员有权令其停工，坚持一票否决制。

（二）安全管理目标

无死亡事故。

无重伤事故，全年轻伤率不超过3‰。

无火灾及重大交通责任事故。

一般事故隐患整改率达95％以上。

特殊工种全部持证上岗。

施工现场安全合格率100％。

安全全面达标，争创市文明施工工地。

安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
(三)安全生产基本要求

1、贯彻“安全第一，预防为主 ，综合治理”方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。 

2、加强安全生产的宣传教育，工人报到后，按在册人数开会宣传有关法规、规章制度，由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》，未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业。

3、每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如起吊工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。

4、每月安全领导小组作一次工地的安全检查，平时，针对存在的问题，及时分片或分组开会教育，令其整改。

5、每天安全员和班组长向班组安全讲话，检查安全准备工作，紧跟生产制度，进行监护，对违章作业，及时纠正，对冒险作业，坚决制止。其教育或均需记录签字，以示慎重敲响警钟。

6、严格“三件宝“的使用，上班不戴安全帽的高空作业不系安全带的一次罚款50元，不听劝阻的，停止其作业。

7、严禁酒后上班，不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班。不准高处向下扔物品，违规罚款50元。

8、“四口”，坑、井、易燃易爆场所，电源装置和危险地带，设置护栏，夜间设红灯示警。

9、特殊工种，如电工、焊工，起重工、机械工等必须持证上岗，无证人员不准进行操作。

10、机械设备有漏电保护装置和接零接地，施工电线架空搭设，不准线拖在地上，开关、插座集中在配电箱内，有防雨装置由电工专职管理。

11、经常对机械设备进行检查维护保养，每天上班试运行运转后才能进入施工操作，严禁龙门吊等机械设备带病作业。

12、易发生触电事故地方和移动照明，使用36伏低压行灯。

13、搅拌站、钢筋制作场、木工制作场，必须在牢固棚架下操作。水泵操作和电工等，穿绝缘鞋、戴绝缘手套作业。

14、木工房、库房、工棚、厨房等临时设施，配套足够的灭火器材，挂有醒目的警示标志，严禁吸烟。

15、暑期施工，有相应的十滴水，清凉油等，防暑药品，爆晒地点，应有遮荫措施。对粉尘，有毒气体有保护措施。

16、若发生安全事故，除积极挽救伤员和上报外，必须按“四不放过”原则，查明原因，明确责任，切实整改。

（四）安全管理基础资料

安全档案资料是安全基础工作之一，也是检查考核落实安全生产责任制的治疗和反映工作情况的重要依据，同时是为安全管理工作提供分析、研究、掌握安全动态，以便改进工作，达到预测、预报、预防事故的目的，必须及时作好作全，真实反映情况。要作好的资料主要有：

1、工地的安全组织机构及岗位责任制；

2、安全生产、文明施工的各项制度；

3、安全生产宣传教育、培训情况；

4、安全技术资料（计划、措施）、交底、检查验收；

5、班组安全活动情况（包括违章作业的教育、处理）；

6、班组安全工种人员上岗证复印件（编汇成册，注明上、离岗时间和原因）；

7、奖罚资料；

8、伤亡事故档案；

9、有关文件、会议记录。

（五）安全检查

1、按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）中《建筑施工现场安全检查评分表》中的项目，逐一检查。

2、对安全管理基础资料逐一核实，审查。

3、作出评定、提出处理意见和整改意见。

4、复查整改情况。

二、项目工程文明施工基本要求

（一）执行政府有关文明施工规定，进行经常性的文明施工教育，完善“七牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图，标明工程要点和主要施工人员。

（二）必要时在施工红线内，作240围墙与周边隔离。外墙抹灰刷白写大幅安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志，邻街工程必须搭设封闭通道或封闭棚才能施工。

（三）按“门前三包”要求，责成值班人员天天打扫环境，看护好绿化，市政等公用设备，不因施工受到损坏。

（四）施工场地需硬化处理，保证道路排水畅通，防止泥浆、污水、废水乱流和堵塞下水道，工地无积水现象。

（五）挖排水沟有组织排放施工用水，设沉沙井沉淀，不让污染道路、环境，临近坡、岩、低洼地，有防洪防跨塌措施。

（六）各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。散堆材料随用随收堆，钢材成捆堆放在雨棚中，水泥在库房中分类堆码整齐，用后的器材及时清场，将剩余材料回收到指定地点堆放好。

（七）超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。

（八）作好施工现场灭鼠蚊蝇工作。严禁赌博，打架斗殴，违者罚款100元。

（九）工人进场，按身份证进行登记造册，并向当地派出所办理暂住手续，防止作案人员混编入民工队伍中间。

(十)家属来访，不准在作业现场交谈，特别是老人小孩，不准进入施工现场。

(十一)材料堆放：建筑材料、构件、料具、模板等按总平面图布置，堆放整齐并进行标识，做到工完场地清。建筑垃圾及时清运。

(十二)施工作业区与办公、生活区明显划分并派专人进行清扫，宿舍周围环境卫生、安全。

(十三)加强现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材。

(十四)施工现场经常开展卫生防病宣传教育，设置厕所并派专人打扫。食堂符合卫生要求，建立食堂卫生责任制，保证供应卫生饮水，生活垃圾的存放设有专用容器并设专人管理，及时清理。

(十五)建立治安保卫制度，负责施工现场及住地的安全，做到责任分解到人，无失盗事件发生。

(十六)采取防粉尘、防噪音措施，把粉尘和噪音降到最低程度。

三、施工布署及施工总平面布置

（一）施工布署：

1、任务划分：

施工时根据专业划分为钢筋、模板、混凝土、张拉、调运等工程，在项目部统一管理下，各专业之间做到相互协调、密切配合。

2、根据本工程特点，将本工程划分为五个施工段，设置五班劳务队同时开工，每个劳务队分别在自己的施工段内进行施工。通过加强计划，合理组织，提高劳动效率，加快施工进度。

（二）施工准备：

1、技术准备：

（1）尽快熟悉图纸，检查施工图纸及各组成部分间有关矛盾和错误。如设计图各结构之间尺寸、标高、说明等方面是否一致。

（2）通过图纸的熟悉及自审和会审形成图纸会审纪要，掌握拟建工程的特性及应重点注意的问题，给施工创造条件。

2、施工现场及生产准备：

在工程正式开工前，完成施工现场的全场性前期准备工作。

（1）施工现场临时围档的施工。

（2）临时设施的建造，包括材料区、施工道路、半成品制作区等。

（3）临时用水、用电管网的敷设和布置。

（4）有计划的组织材料、机械进场。

（三）总平面布置

1、施工道路

施工道路沿厂区周围布置，具体见附图一：施工现场平面布置图。

2、施工场地

进场后，场地用围挡围起，形成封闭，在正源街设置一个大门，并配有警卫人员。

3、主要材料堆场

钢筋、模板等主材堆放整齐，并张挂标识牌。

4、施工用水、用电

本工程的临时用电分为施工用电和生活用电，线敷及采用埋地电缆敷设，从电源点引至各施工用电点，生活用电主要供应办公室、宿舍、食堂等，施工用电主要供应施工机械等，根据作业情况设置若干配电箱，形成三级配电，两级保护。

本工程临时用水分施工用水和生活用水。再合适地点钻取机井，用水泵、压力罐抽往各施工用水点。

5、七牌一图

现场大门口布置不锈钢七牌一图，宣传项目部形象和现场管理制度。

（四）总平面管理：

1、要减少材料的运距，有效地组织现场的平面布置，最大限度的利用空间，确保做到文明施工，且高速高效运转。

2、现场施工道路均要硬化，基坑坡顶排水沟必须做好，保持水沟通畅，不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。

3、砂石、钢筋、模板及其它材料，应根据施工进度计划安排，分批分期进场，场地要统一规划，严格控制堆放地盘。

4、施工总平面布置图： （见附图一）

四、高空安全作业规程

（一）从事高处（空）作业人员，要定期作体检，凡有高血压、新脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员，禁止攀高作业。

（二）距地面2m以上，工作创面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有移（振）动地方应视为高处作业。

（三）防护用品穿戴整齐，裤脚要扎住，戴好安全帽，不穿光滑的硬底鞋，要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

（四）登高前必须办理登高作业许可证，施工负责人对全体人员进行现场安全教育（特殊高空作业）。

（五）检查所用的用具（如安全帽、安全带、梯子、防护板、安全网等）必须安全可靠，严禁冒险作业。

（六）如有靠近电源线路作业时，应先联系停电，确认停电后方可工作，并设置绝缘挡板，作业者最少离开电线2m以外。

（七）高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内，上下时不得疏忽，不得在高处往下投扔材料或工具等，不得将易滚滑得工具、材料堆在脚手架上，不准打闹，工作完毕，应及时清理工具、零星材料等。

（八）要处处注意警视标志、危险地方夜间作业必须置足够的照明设施，否则禁止作业。

（九）严禁上下同时垂直作业者，若特殊情况必须垂直作业，应经有有关领导批准，并在上下两层中间设置专用防护棚或其它隔离措施。

（十）严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉，防止坠落。

（十一）吊车等各种升降设备严禁载人。

（十二）在石棉瓦屋面工作时，要用木板、梯子等物垫在石棉瓦上面，才能走人，防止石棉瓦坠落。

（十三）不论任何情况，不得在墙顶上工作或通行。

（十四）脚手架的负荷，每平方米不得超过270kg/m2

（十五）脚手板、斜道板、跳板的交通运输道、楼梯等应随时请扫。

（十六）进行高空焊接，气割时必须事先清理火星飞溅范围内的易燃，易燃物或采取可靠的隔离措施才能施工。

（十七）遇有六及风力时，必须禁止露天高处作业。

（十八）使用梯子时，必须检查梯子是否坚固，是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜，梯底宽度不小于50cm，并应设防滑装置。梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时，须有人员扶梯，人字梯拉绳必须牢固。

五、现场安全生产工作规定

（一）凡承包单项工程的承包人，在签定合同时，必须签定安全责任合同，对自己所管辖的民工生命安全负责，如发生伤亡事故，一切责任和经济损失，均由承包人自己负责，与项目部无关系。

（二）一切施工员，在施工过程中，必须戴好安全帽，栓好安全带，保护自己的生命安全。凡违反规定或冒险作业，发生伤亡事故者，一切责任和经济损失，由自己负责，与他人无关。

（三）所有的起重指挥和挂钩人员，在未操作之前，必须环视周围和吊下，有无人员工作，要求做到一要看，二要喊，三离开后，才能指挥起重，做到人生安全，否则发生人身伤亡事故，一切责任和经济损失完全由肇事者负责赔偿。

（四）吊机人员，一切操作必须按规范执行。凡不听指挥，违章操作，造成人生伤亡事故，一切责任和经济损失由吊机工负责赔偿。

（五）现场一切人员，均不准在室内向室外、在高空向地面乱倒乱丢渣子和物品，违者罚款50元，如造成人生伤亡事故和材料损失者，由肇事者负责赔偿。

（六）现场的所有电线都必须架空设置，不准落地、不准乱拉乱接电线，以免伤人。电线的一切接头必须包扎完好，不得漏电。如违反规定，造成人生伤亡事故，由肇事者赔偿一切损失，直至法律责任。

（七）凡在高空作业，向下放跳板或其他物品时，必须用绳子捆牢，不准用手拿着下滑，避免伤人。如违反规定，造成人生伤亡和物品损失者，由肇事者承担责任，赔偿全部经济损失。

（十一）民工入场时必须进行三级安全教育（公司、工地、班组），认真开展班组安全生产活动，做到人人讲安全，人人管安全的群众性安全生产活动。
六、班组长安全生产工作责任制

㈠ 严格执行公司安全保卫规则。

㈡ 遵守安全生产规章制度，讲求职业道德，班前、班后布置工作时，同时强调安全教育，自身带头，人人遵守。

㈢ 无条件地接受有关部门的安全、文明施工、质量监督检查，对现场不安全因素，应积极采取有效措施加以预防。

㈣ 带头穿戴好安全防护用品，合理安排工作，做到力所能及，严禁强行违章指挥。

㈤ 发生事故应立即报告有关部门，共同协助事故处理，并认真总结经验教训，提高技安管理水平。

㈥ 不准带小孩和非工作人员进入施工现场。

㈦ 作好班前教育、讲话记录，经常检查工地，发现事故隐患及时整改。

七、班前安全活动制度

(1) 各施工班组作业前，应明确当天的工作任务，必须针对性安全交底。

(2) 工作前，必须对操作者的安全防护用品进行检查，不合格者，不准施工作业。

(3) 作业前，应对施工区域内的机具、设备、工用具、脚手架等进行全面检查，发现隐患立即消除，排除环境中的不安全因素。

(4) 了解职工的身体状况，身体不适、有病者不得从事施工作业。

(5) 对安全作业点应特别提出，采取相应的防范措施。

(6) 不准打架斗殴，不准赌博，违者罚款100元。

(7) 认真作好安全活动记录和文明施工检查记录。

八、现场防火卫生须知

(1) 工地应保持场容场貌整洁卫生，弃渣弃物应集中倾倒入垃圾桶和垃圾坑内。

(2) 施工污水必须两次澄清（1～1.5m3沉沙井两个）后排入沟内。

(3) 出场运渣车辆必须冲洗后上公路，不准带泥行驶。

(4) 库房及民工住房、厨房应有防火宣传标语，应设置防火灭火和其他消防装置。

(5) 易燃易爆品应有专人管理，有符合规范要求的库房设施。

(6) 施工用电和照明用电要符合规定要求，严禁乱拉乱接和使用电炉等器具，施工用电必须三相五线制，配电箱内应设触电保护装置，配电箱加锁。

第四篇    专项安全施工措施

一、建设部十项安全技术措施

1、按规定使用安全“四宝”（安全帽、安全网、安全带、漏电保护器）。

2、机械设备防护装置一定要齐全有效。

3、龙门吊等起重设备必须有“四限位”保险装置，不准带病运行，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养。

4、架设电线线路必须符合当地电业局的要求，电气设备必须全部接地或保护接零。

5、电动机械和手持电动工具必须设置漏电保护装置。

6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规程要求。

7、各种揽风绳及其装置必须符合规定要求。

8、严禁赤脚和穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋。

9、施工现场的悬崖、坑洞、陡坎等危险的地区应有警戒标志，夜间要设红灯示警。

二、模板工程安全措施

模板工程要编制施工方案并有关部门审批。要根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施。

1、一般要求

（1）模板安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。

（2）模板及其支撑系统在安装过程中，要设置临时固定设施，严防倾覆。模板必须有一定刚度，而加固支撑和连接杆必须牢固，确保结构的几何尺寸。

（3）施工人员在工作中，必须精神集中，站在安全的工作面进行工作,并注意各洞口的防护，工作期间不得饮酒。

2、安装注意事项

（1）支撑要按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

（2）支撑四米以上的模板时，要搭设工作台。不足四米的，可使用马凳操作，不准站在柱模上操作和在梁底模上行走，更不允许利用拉杆支撑凳上下。

（3）支模应按顺序进行，模板及支撑系统在没有固定前，禁止利用拉杆支撑攀登，不准在拆除的模板上进行操作。

（4）模板上的小配件等，应装入专用箱或背包中，禁止随手乱丢，以免掉落伤人。

（5）模板支设做到工完场清，现场模板架料堆放整齐，有明显标识；现场模板架料和废料及时清理。

3、模板的拆除

（1）拆除时要严格遵守拆模作业要点的规定。

（2）拆模时应按顺序逐块拆除，模板拆除应先支的先拆，后支的后拆，先拆除非承重部分，后拆除承重部分；确保安全施工。

（3）在高处拆除时要有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入工作区。

（4）工作前要事先检查所使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止从空中滑落。

（5）严禁操作人员站在要拆除的模板上。

（6）已拆除的模板、拉杆、支撑等要及时运走或是妥善堆放，严防操作人员固扶空、踏空而坠落。

（7）拆模间隙时，要将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

（8）拆模板时应相互配合，协同工作。传递工具时不得抛掷。拆模时应注意人员行走，并注意提醒。

三、钢筋工程安全措施
    1、钢筋绑扎
     (1)绑扎、安装梁翼板钢筋前，应检查模板是否稳固，绑扎梁体，高度超过2.7m，必须搭正式操作架和挂安全网。
     (2)在绑扎的平面钢筋上，不准踩踏行走。
     (3)在搬运及安装钢筋时，防止碰触电线。
     (4)绑扎基础钢筋时按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少；钢筋在2m以上时，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
    2、钢筋加工
    (1)工地设加工场地，因此对加工机械如切断机、除锈机、调直机、弯曲机等，必须进行安全操作和安全技术交底。安全技术交底由钢筋场工长进行。
    (2)钢筋加工场地外围做好围护工作，非施工人员不得入内。成型时要有专人操作，钢筋调直时人员不得随意穿越。加工现场内搬运钢筋注意周围人员安全，钢筋分类码放整齐。
    (3)钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于800mm。
    (4)钢筋加工及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜，电气开关柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其他绝缘材料。
    (5)随机电源开关灵敏，漏电保安器完好。安全防护装置必须完整有效。
    (6)拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2m区域内禁止行人。
    (7)展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧，禁止行人。人工绞磨拉直，不难用胸、肚接触推杠，并缓慢松懈，不得一次松开。
    (8)人工断料，工具必须牢固。打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩，各部分螺栓必须紧固，不得松动，作业按“十字”作业法操作。
    (9)工具夹具不得有开焊和裂纹。盘条钢筋应放在盘条架上进行，盘条架应安放稳固，转动灵活。
    (10)钢筋加工、搬运时，应防止钢筋崩、弹、甩动造成碰伤烫伤和触电事故。
    (11)严禁用钢筋触动电气开关，钢筋头、铁锈皮应随时清除，集中堆放，清扫工作场地时，电气设备不得受潮。
四、混凝土工程安全措施
    1、施工前，检查施工机具安全可靠，杜绝机具带病作业。
    2、浇筑过程中，应由专人指挥，协调好龙门吊行进速度和卸砼需求。
    3、浇灌混凝土用的卸料斗要连接安装牢固，防止堕落伤人。
    4、离地面2 米以上浇筑、震捣时，必须戴好安全带，并扣好保险勾。
    5、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
    6、振动器使用时，插入深度不准超过60cm，时间不能超过一分钟，震捣手要穿胶靴戴胶手套。
    7、混凝土搅拌机使用前要检查试运转情况，确信安全可靠再操作。混凝土搅拌机开动时、不准将工具人身伸向卷筒，也不准再向卷筒内投料。停产、换班或定期维护时，切记切断电源，锁住闸刀箱挂牢吊勾。
 五、高处作业安全防护技术措施

1、基本要求

高处作业中所用的物料，均要堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具要随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，要随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均要及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传透物件禁止抛掷。

2、钢筋绑扎时的悬空作业

（1）绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和车道。

（2）绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，要搭设操作台架和张挂安全网。

悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。

（3）绑扎立柱钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

3、砼浇筑时的悬空作业

（1）浇筑离地2m以上梁体时，要设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

（2）特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

4、预应力张拉的悬空作业

（1）进行预应力张拉时，要搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。雨天张拉时，还要架设防雨篷。

（2）预应力张拉区域要标示明显的安全标志，禁止非操作人员进入。

张拉钢筋的两端必须设置挡板。拉板要距所张拉钢筋的端部1.4～2m，且要高出最上一组张拉钢筋0.5m，其宽度要距张拉钢筋两外侧各不少于1m。

（3）孔道灌浆要按预应力张拉安全设施的有关规定进行。

六、施工现场临时用电安全措施

1、编制临时用电施工组织设计和制定安全用电技术措施及电气防火措施。

2、外电线路的安全距离，必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的具体规定。

3、接地与接零保护系统采用TN－S系统。保护零线与工作零线不能混接。

4、配电箱开前箱符合“三级配电两极保护”的要求，做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱要有门、有锁、有防雨措施。

5、照明专用电路要有漏电保护，室内线路及灯具安装高度不得低于2.5m，潮湿作业作用24V以下安全电压。

6、配电线路的电线不得老化、破皮。使用五芯线或电缆。

7、不能用其它金属丝代替熔丝。

8、用电档案内容齐全由专人管理，电工巡视维修记录填写真实。

七、起重吊装机安全措施

（一）、工作前检查

1、检查结构的外观情况、各传动机构是否正常；

2、检查钢丝绳的磨损情况，按照规定进行处理，切勿勉强使用；

3、按照使用说明书规定进行日常保养；

4、工作前应做一次全面检查，认为各部机件安全正常方可进行操作。同时塔吊司机和信号工均应持有效证件上岗。

（二）、操作中

1、严格按照出厂规定，不得超载不得私自调整各种限载装置，

2、塔吊严禁超负荷使用，严禁违背塔吊“十不吊”原则作业，坚决贯彻“润滑、紧固、调整、清洁、防腐”的十字方针，按照规定进行相应级别保养；夜间工作的塔吊应设置正对工作面的投光灯；

 3、操作室内禁止吸烟、吃东西或娱乐活动；

4、司机必须得到指挥信号后，方可进行操作，操作前必须按铃给信号；

5、不得用塔吊斜吊重物，或拔除地面勃附的物品，更不得用起重机吊起人员；

6、应专心操作，禁止与他人闲谈或做其他动作，工作时间严禁擅离工作岗位；

7、操作控制器时，首先要从零位搬到第一档，然后顺次增档或减档严禁越档操作；

8、注意起吊重物的绑扎是否牢固合理，如发现不合理的情况，应要求起重工重新绑扎，合理后再起吊；

9、在起吊物品时，如发现起重机有异常现象，应立即停车，设法将重物放下并及时切断总电源进行修理，待正常后方可继续工作；

10、工作中休息或下班时，必须将空开断开档位处于零位；

11、严禁违章作业，严格遵守“十不吊”；

12、有权拒绝无关人员触动任何机件，但行业安检进行检查时例外。

附：“十不吊”

被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊；

指挥信号不清不准吊，照明条件不好不准吊；

违章指挥不准吊；

吊物上站人不准吊；

埋在地下物不准吊；

斜拉斜牵物不准吊；

松散物捆扎不牢靠不准吊；

零碎小物件无容器不准吊；

吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊；

大雨、大雾、强风不准吊。

（三）、操作停止后

1、将驾驶室的所有门窗关闭好，锁好后方可离开；

2、润滑油、棉纱等易燃物品在起重机内的存放量不要太多，以便于管理和使用；

3、消防工具要放在易拿取之处 ；

4、认真做好交接班记录，认真填写机械运转记录，发现问题及时反映，严禁经他人转告交班。

（四）、保养

1、高空检查、加油保养维修时，一律要佩带安全带；

2、按润滑表的规定按时对各注油点加注或更换润滑油；

3、每季度必须检查电动机与各电器设备的绝缘情况及拔地是否良好；

4、经常检查钢丝绳的磨损和润滑情况，保持钢丝绳在卷筒上整齐平直；

5、经常检查和拧紧各部螺丝；保持全机的清洁。

（五）、现场配合

1、服从命令听指挥，服从现场指挥人员的调度，想现场所想，

2、保质保量完成生产任务；

3、遵守纪律，遵规守法；

4、有事外出必须同现场负责人请假；

八、个人安全防护

进入施工现场所有人员戴好安全帽，凡从事H>2米以上的无法采取可靠防护设施的高处作业人员必须系好安全带，从事电气焊作业人员要使用面罩或护目镜，特殊作业人员持证上岗，并佩戴相应的劳动保护用品。

九、雨季施工安全措施

（一）、安全防护及脚手架施工

1、底层周边防护安全支撑杆件及安全通道口支撑杆，撑杆下应垫木或者混凝土块，使重量均匀分布。

2、雨前要检查脚手架立杆垫木有无悬空，边坡有无塌陷；雨后也要检查立杆有无下沉，架杆有无变形，如有不正常之处，须速加以加固和修整。

3、雨前必须认真检查架的架、平网有无脱落，脱落处要及时补上。

4、马道上加上防滑条，做好防滑措施。

5、大雨期间，不进行脚手架的搭设和提升。

6、认真检查脚手架的防雷接地，对不符合处速进行修补，避免雨中受雷击触电。做好脚手架的防雷工作，采用12的圆钢每层每边两点与结构防雷相焊接，且必须架子整体导电不间断生，可在节点位置刮去钢管漆来保证，脚手架摇测电阻不大于10Ω。脚手架底部严禁积水，马道等须加防滑条。

7、吊架、挂架、插中架在五级风和大雨天禁止作业，风雨后经检查无误后方可使用。

（二）、临电和机械设备

1、理顺供电线路，不能直埋的一定要架空，室外的配电箱，电焊机和机械设备要搭设防雨棚，配电箱盘面布置要符合规定。雨季值班电工要经常现场电气设备的接地，接零保护装置是否灵敏，雨季使用的电气设备应采用双重保护措施----漏电保护和绝缘保护，及时检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，禁止电线浸泡在水中。

2、吊机应认真做好吊身的防雷接地工作，并经常检查。

3、吊司班前必须检查机身是否带电，漏电装置是否灵敏，各种操作机构是否灵活、安全可靠；吊司每次下班后须关好驾驶室门窗，切断配电箱内电源开关，关好箱门上好锁。

4、遇大暴雨或六级以上强风等恶劣天气，应停止起重工作。

5、检查吊机、脚手架安装避雷装置。

6、雨天电气操作人员应穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

7、电气焊应采取措施防触电，防引爆。

（三）、模板施工

1、雨后架子要及时检查，扣件有无松动滑移，模板有无变形。

2、雨天大风时尽量不进行大块模板吊装。

3、制作模板的竹木胶合板和木方要堆放整齐，而且须用塑料布覆盖防雨。

4、支好的顶板或墙模，如遇大雨未浇筑混凝土，雨后要认真检查其平整度和垂直度，方可浇筑混凝土。

5、2M以上高空作业，所有从业人员要系好安全带，系扣和卸扣不好系安全带，要用爬梯上下，注意风雨天模板滑就位困难，须及时清理模板平台上的杂物，人员要及时避让。

（五）、主要机具材料计划

	序号
	料具名称
	单位
	数量

	1
	潜水泵
	台
	3

	2
	橡皮管（φ50）
	m
	400

	3
	塑料布
	㎡
	3000

	4
	雨衣
	件
	200

	5
	雨鞋
	双
	200

	6
	绝缘手套
	双
	60

	7
	绝缘鞋
	双
	60

	8
	草垫
	条
	1000


（六）、雨季抢险预案

 1、出现讯情紧急情况时防汛人员必须坚守岗位，查清险情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。按现场抢险有关要求马上组织抢险工作，力争把灾害降到最低限度。

2、抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥，并统一指派抢险过程中所需使用的物资用品。

3、防汛值班人员必须在值班期间，严守纪律不得擅自离岗，发现汛情及时向组长汇报，以便尽快采取各种防范措施，及时调动抢险人员到位。

十、冬季施工安全措施

(一)冬季施工安全措施

1、项目生产须做到抓生产必须抓安全。有交底，有检查，不留隐患，一丝不苟地做好准备工作。

2、入冬前要对现场施工机械设备进行检查维修，保证其能安全过冬。

3、明火施工作业前必须申请用火证，实行严格的动火审批制度，配备好消防器材，并设专门动火监护人，实行现场监护，清除用火部位附近的可燃物；脚手架上或其附近用火或焊接时要有石棉布防护；木工房和库房内不准用炉火取暖，周围15M内范围严禁明火作业。操作完毕后要认真清理现场，防止产生暗火。

4、各种化学外加剂及有毒物品、油料等可燃物品，要设专库存放，专人负责管理，并建立严格的颁发制度。

5、安排专人及时清除施工现场的积水、积雪，各种架子上人马道要牢固可靠，上人马道须设防滑条，挡脚板，并定期进行检修，大风或雪天认真清扫、检查，及时清除隐患，并经检验合格后使用，施工人员要做到遵章守纪，杜绝违章作业，违章指挥。

6、保证足够的消防器材和消防设施；消防用水泵供应，保持消防道路畅通，消防栓和消防水源应有明显标志，且要定期检查，确保正常使用。

7、在使用易燃性溶剂稀释时，不准使用明火。

8、本施工现场保温材料一律采用阻燃保温棉。

9、 楼层生火加热养护砼要有专人24小时看守。

10、 现场临电设施要有专业电工负责，严禁非电工人员随意拆改，严禁使用裸线，电工平时应经常检查电路，防止电线冻结在冰雪中、防止断线造成触电事故。严格职工宿舍的用电管理，严禁乱拉乱接用电线路和用电器。

11、凡大风、大雨、大雪后，要对架空线路、配电箱、井架、龙门吊、外脚手架、临时生活设施进行全面检查，及时消除各种隐患。

12、冬季气候干燥，风力大，容易发生火灾，要做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理。

13、强化龙门吊等大型设备、搅拌站防护管理。重点做好设备的检测、维修和保养，确保各种安全装置、限位装置有效可靠，安全员负责落实每天检查，发现异常情况及时向项目部汇报并采取有效措施，防止发生事故。

（二）冬期施工消防管理

1、在施工现场总平面图中布置消防用水管线走向、消防泵房、消火栓、高层建筑消防立管等位置。并注明消防上水管线的管径。

2、冬期施工用的易燃易爆物品和压力容器瓶应设专用库房分类隔离存放。库房之间和建筑物防火间距应按防火规范执行。库房内部通风、降温设备和电源、防爆设备须灵敏可靠，电源开关应设在库外。

3、冬施保温用的阻燃草帘、聚苯板等物品要在安全地点堆放，堆放地点应有消防设备、工具，并应保持干燥通风，上铺盖塑料薄膜以防风雪。其堆放间距不少于15米的防火要求。

4、各种性质相抵触的化学物品不得堆放在同一货架上，防止混淆，发生事故。

5、各种可燃保温材料（如棉被、聚苯板等）不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围，防止材料长时间蓄热自燃。同时应远离电线，避免线路打火引燃保温材料。

6、定期检查各类消防器材，保持灵敏有效。地面上消防管、消火栓要进行保温。

7、明火操作地点要有专人看火，清除用火部位附近的可燃物，并在火源处，用石棉布采取隔离措施。高层建筑或脚手架上用火或焊接，要有石棉布防护。木工房和库房内不准用炉火取暖，周围15m范围内严禁明火作业。经常检查消防用水，防止冻结影响灭火。

十一、安全帽、安全带的安全管理措施

（一）、安全帽

安全帽的使用要求：

1、安全帽必须购买有产品检验合格证、生产许可证和准用证的产品；

2、安全帽不应存放在：酸、碱、高温、日晒、潮湿等处，更不可和硬物放在一起；

3、质安部门对到期的安全帽进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽即作废。

（二）安全带

1、使用方法：

（1）、安全带必须购买有产品检验合格证、生产许可证和准用证的产品；

（2）、高挂低用，将安全带的绳挂在高处。

（3）、水平拴挂，将安全带系在腰部，绳的挂钩在和同一水平的位置，人和挂钩保持差不多等于绳长的距离，可接长绳子挂好。

2、使用要求

（1）、安全带生根要牢固；

（2）、防止假挂和脱钩；

（3）、走动时不准解下；

（4）、安全绳经过的路线如有锐边锐角须加垫防护；

（5）、对悬空作业人员须派专人监护.

十二、现场木工、钢筋等机械操作安全措施

（一）、木工机械安全操作措施

1、使用木工机械应遵守以下要求：

  (1)操作人员应经过培训，了解机械设备的构造、性能和用途，掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。电路故障必须由专业电工排除。

  (2)作业前试机，各部件运转正常后方可作业。开机前必须将机械周围及脚下作业区的杂物清理干净，必要时应在作业区铺垫板。

  (3)作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣，不得戴手套。作业人员长发不得外露。女工应戴工作帽。

  (4)机械运转过程中出现故障时，必须立即停机、切断电源。

  (5)链条、齿轮和皮带等传动部分，必须安装防护罩或防护板。

  (6)必须使用单向开关，严禁使用倒顺开关。

  (7)工作场所严禁烟火，必须按规定配备消防器材。

  (8)应及时清理机器台面上的刨花、木屑。严禁直接用手清理。刨花、木屑应存放到指定地点。

  (9)作业后必须切断电源，闸箱门锁好。

（二）、钢筋机械安全操作措施

1、钢筋调直机

1）、操作必须持证上岗。

2）、操作机械前，必须全面检查机械、电器各部位是否正常，确认无任何隐患时，进行试运行2-3分钟，安全可靠后才可进行工作。

3）、正确使用好劳动防护用品，做到不违章作业。

4）、调直机安装必须平稳，料架料槽应平直，对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线。电机必须设可靠接零保护和漏电保护装置。

5）、按调直钢筋的直径，选用调直块及速度。调直短于2m或直径大于9mm的钢筋应低速进行。

6）、在调直块未固定，防护罩未盖好前不得穿人钢筋。作业中严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作。

7）、喂料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1m长的钢管，钢筋必须先通过钢管再送人调直机前端的导孔内。当钢筋穿人后，手与压辊必须保持一定距离。

8）、机械上不准搁置工具、物件、避免振动落人机体。

9）、圆盘钢筋放人圈架上要平稳，乱丝或钢筋脱架时，必须停机处理。

10）、已调直的钢筋，必须按规格、根数分成小捆，散乱钢筋应随时清理堆放整齐。

2、切断机

1）、操作前必须检查切断机刀口，确定安装正确，刀片无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，然后手扳动皮带轮检查齿轮啮合间隙，调整刀刃间隙，空运转正常后再进行操作。

2）、切断钢筋，手与刀口的距离不得少于15cm。断短料手握端小于40cm时，应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹住，严禁用手直接送料。活动刀片前进时禁止断料。

3）钢筋切断应在调直后进行，断料时要握紧钢筋。多根钢筋一次切断时，总截面积应在规定范围内。

4）、切断钢筋时禁止超过机械截断负载的能力，切断低合金等特种钢筋应用高硬度刀片。

5）、切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉， 

6）、切断机应设料台、机械运转时严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物，在钢筋转动范围内和刀口附近，非操作人员不得停留。

7）、发现机械运转异常、刀片歪斜等，应立即停机检修

3、切割机

1）、作业前的检查应符合下列要求：

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

2）、机具启动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

3）、作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察机壳温度，当机壳温度过高及产生炭刷火花时，应立即停机检查处理；

4）、切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，应在重新对正后方可再切割。

3）、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

4）、作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

5）、机具转动时，不得撒手不管。

4、钢筋弯曲机

1）、操作必须持证上岗。机械的安装应坚实稳固，保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础；移动式机械作业时应揳紧行走轮。

2）、操作机械前，必须全面检查机械、电器各部位是否正常，工作台和弯曲工作盘台应保持水平，操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、可变挡架有无裂纹，防护罩、板是否牢固无损坏。确认无任何隐患时，进行试运行2-3分钟，安全可靠后才可进行工作。

3）、钢筋要贴紧挡板，注意回转方向不得开错。操作时要熟悉定向开关控制工作盘旋转的方向，钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合，不得反放。

4）、弯曲长钢筋，应有专人操作，并站在钢筋弯曲方向外面，互相配合不得拖拉。

5）、调头弯曲，防止碰撞人和物。更换杆头、芯轴、成型轴和变换角度及调速、加油和护理必须停机后进行。

6）、正确使用好劳动防护用品，做到不违章作业。

7）、改变工作盘旋转方向时必须在停机后进行，即从正转一停一反转，不得直接从正转一反转或从反转一正转。

8）、弯曲钢筋时，严禁超过该机对钢筋直径、根数及机械转速的规定。

9）、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的钢筋应堆放整齐，弯钩不得朝上。

10）、转盘换向时，应待停稳后进行。

11）、 作业后，应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。

12）、 作业后，应堆放好成品，清理场地，切断电源，锁好开关箱，做好润滑工作。

（三）其他机械

1、电焊机操作安全措施

1）、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

2）、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可进行。

3）、乙炔发生器必须设有止回防火的安全装置、保险链。

4）、氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

5）、乙炔发生器的零件和管路接头，不得采用紫铜制作。

6）、压力表及安全阀应定期校验。

7）、乙炔发生器不得放置在电线的下方，与氧气瓶不得同放一处距易燃易爆物品和明火的距离，不得少于10米，检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。

8）、氧气瓶应有防震胶圈，旋紧安全帽，避免碰撞和剧烈震动，并防止爆晒。

9）、乙炔气管用后需要清除管内积水。胶管防止回火安全装置冻凝时，应用热水或蒸气加热解冻，严禁用火燃烤。

10）、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器里，以防气体逸出发生燃烧事故。

11）、不得用手提连接胶管的焊枪爬梯、登高。

12）、严禁在带压的容器或管道上焊、割，带电设备应先切断电源。

13）、在储存过易然易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时应先清除干净，并将所有的孔洞打开。

14）、工作完毕，应将氧气瓶气阀关好，并拧上安全罩。关好乙炔瓶。

15）、氧气瓶严防沾染油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

16）、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

附图一：施工现场平面布置图
[image: image1.jpg]¥ B S HRER9T. 85,
—H LA 367, 387, =3
TR 530 58T,




[image: image2.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]