[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电梯井道内架子、安全网搭设安全技术交底

工程名称：

	施工单位
	
	建设单位
	

	分项工程名称
	
	作业部位
	

	交底部门
	
	交底人
	
	施工期限
	年   月   日 至   年   月   日

	接受交底班组或员工签名：

	

	交底内容：
1．进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

2．悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。

3．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

4．从二层楼面起张设安全网，往上每隔四层设置一道，安全网必须完好无损、牢固可靠。

5．拉结必须牢靠，墙面预埋张网钢筋不小于φ14，钢筋埋入长度不少于30d。

6．不得任意拆除电梯井道防护安全网。待安装电梯搭设脚手架时，每搭到安全网高度时方可拆除。

7．电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到45 ～ 55N·m。

8．脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四角横楞与墙面距离，平衡对重一侧为600mm，其他三侧均为400mm，离墙空档处应加隔排钢管，间距不大于200mm，隔排钢管离四周墙面不大于200mm。

9．脚手架柱距不大于1.8m，排距为1.8m，每低于楼层面200mm处加搭一排横愣，横向间距为350mm，满铺竹笆，竹笆一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。

10．脚手梁拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。

11．电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养，发现隐患及时消除。

12．张设安全网及拆除井道内设施时，操作人员必须系好安全带，挂点必须安全可靠。

	补充作业指导内容：


注：见参考文献[5]。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]