[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全技术交底记录
施工单位:                                 2002年  月   日                    安管表5

	工程名称
	
	分部分项工程
	电梯井道内架子、安全网搭设
	工种
	

	交底内容： 

从二层楼面起支挂 安全网，往上每隔四导设置一道，安全网必须完好无损、牢固可靠。
拉结必须牢靠，墙面预埋张网钢筋不小于φ14，钢筋埋入长度不少于30d。
电梯井道防护安全网不得任意拆除，待安装电梯搭设脚手架时每搭到安全网高度时方可拆除。
电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到4～5㎏.m。
脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四周横楞与墙面距离，平衡对重一侧为600mm，其它三侧均为400mm，离墙空档处应加隔排钢管，间距不大于200mm，隔排钢管离四周墙面不大于200mm。
脚手架柱距不大于1.8m，排距为1.8m每低于楼层面200mm处加搭一排横楞，横向间距为350mm，满铺脚手板，一律用铁丝与钢管四点绑扎牢固。
脚手架拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、脚手板等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。
电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养、发现隐患及时消除。
支挂安全网及拆除井道内设施时，操作人员必须戴好安全带，挂点必须安全可靠。
                                                        交底人签字：

	接受人(安全员)签字：


注:本交底必须一式二份,生产班组,生产班组栋号工长各一份
XXX城乡建设安全监察站监印





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]