[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	岗位应急处置卡

	序号
	岗位名称
	打眼工

	1
	应急职责
	1、打眼工必须经过培训，考试合格后持证上岗。
2、上岗前必须认真学习煤矿安全生产“三大规程”，熟悉、掌握打眼机具的结构、性能和使用方法。能维护打眼机具及维修一般故障。
3、掌握作业规程、炮眼布置、爆破说明书。

	2
	危险性分析
	1、 施工现场是否稳定。
2、 所用的工器具是否完好。
3、 劳动防护是否到位、齐全。
4、施工地点所在范围内的涌水情况是否符合要求。

	3
	事故处置要点
	1、 在打眼过程中，工作人员必须集中精力，注意观察钻进情况。打眼时钻杆附近不得站人，以免钻杆折断伤人。
3、严禁打眼与装药平行作业和在残眼内打眼。

	4
	防护措施
	1、 正确佩戴和使用好劳动防护用品。
2、严格按《安全规程》及《作业规程》的规定施工。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]