[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

环境污染事故应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	 液氨、柴油、酸碱、次氯酸等泄露或爆炸
	（1）在保证自身安全前提下，检查泄漏发生区域有无人员受伤，撤离无关人员；
（2）向值长汇报，同时向公司安环部汇报。
	就地人员

	
	锅炉发生爆炸、废气处理设施事故排放
	（1）检查事故原因；
（2）向值长报告
	集控副值

	
	废水处理设施故障导致废水外泄，废水总排放口污染物超标
	向值长汇报
	集控副值或值班人员

	
	灰坝出现裂缝或溃坝，导致灰渣流入外界
	向值长汇报
	灰坝巡视人员

	先期处置
先
	接到汇报后
	（1）向安环部、发电部、设备部主任和公司领导汇报；
（2）通知值班或巡检人员到现场查看污染情况；
（3）切断污染源。
（4）命令消防队赶往现场抢险
	值长

	
	巡操接到命令
	（1）穿戴防护用品，赶往泄漏地点；
（2）根据泄漏部位，采取系统隔离措施；
（3）命令泄漏区域无关人员撤离；
（4）实时向值长汇报现场泄漏、污染和风向情况
	集控巡操

	
	油罐泄漏、着火时
	（1）开启油罐消防喷淋系统，降温喷淋；
（2）就地手动启动泡沫灭火装置；
（3）关闭炉前燃油供油、回油手动总门；
	

	
	液氨泄漏、着火时
	（1）开启液氨消防喷淋系统，降温喷淋；
（2）检查废水泵运行正常
	

	
	系统隔离后
	（1）穿戴防护用品，赶往泄漏地点进行抢。；

	检修人员

	汇报
	泄漏较大或污染比较严重
	向安环部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	泄漏较大
	对泄漏区域进行喷淋，防止有毒气体扩散，搜救受困人员
	消防队

	
	
	对泄漏区域进行警戒疏散，疏散到泄漏区的上风向。
	警戒疏散组

	
	人员受伤
	命令医务人员紧急救护
	医疗救助组

	
	污染因子监测
	对泄漏气体或污染因子进行周边监测
	监测组

	
	污染无法控制时
	污染无法控制时，立即当地县应急中心等请求支援
	应急办

	
	
	上级应急预案启动，专业队伍到厂全力配合
	应急指挥部

	应急结束
	污染源被控制，确认现场周边无污染隐患
	下令应急结束，各应急队伍现场和正常的生产循序
	应急指挥部

	注意事项：（1）应急处置时注意防止中毒、窒息、烧烫伤；
（2）及时将泄漏点进行隔离，防止污染进一步扩大；
（3）不穿戴防护用品的人员不得进入危险区域;
（4）应急救援结束后要全面检查，确认现场无污染隐患。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]