[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

道路运输危险货物安全卡
	[image: image1.png]
（符号∶上黑下白，底色∶上白下黑）
	中文名称：氢氧化钠
俗名或商品名称：苛性钠、烧碱
分子式：NaOH

英文名称：Sodium hydroxide 
	UN编号：1823

	
	
	危险货物编号：82001

	危险性：8类腐蚀品
主要危险性：
本品有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺眼和呼吸道、腐蚀鼻中中隔，皮肤和眼直接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。
	急救：
皮肤接触：用清水冲洗
眼睛接触：用蒸馏水冲洗就医
吸入：无
食入：对口服或喷入口腔患者，应迅速给予食醋（3.5%酸或5%试剂稀盐酸或桔子柠檬蛋清等以中和），严重者立即就医，洗肠胃。

	运输要求：
应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，雨天不宜运输。
	

	
	灭火方法：
本品不燃，与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和蒸汽放出大量热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	泄漏处理：
隔离泄漏污染区，限制出入，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，小量泄漏避免扬尘，用洁净的铲子集于干燥、洁净有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，大量泄漏，收集回收或至废液处理场所处置。
	

	防护措施：
提供安全淋浴和洗眼设备、呼吸系统防护，可能接触其粉尘时，佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，必要时，佩戴空气呼吸器。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�EMBED PBrush���





更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.emf][image: image3.png]o g



_1601296673

