[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

钢管式支模架搭设安全技术交底
[image: image1.png]                                                                              GDAQ330201
施工单位：中铁建工集团有限公司  

	工程

名称
	 中国电子东莞中电器材配送中心项目
	分部分项

工　　程
	钢管式

支模架搭设       
	工种
	内架工    

	支模架搭设安全技术交底：

1、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律。

    2、进入施工现场必须佩戴安全帽和个人劳动防护用品。

    3、凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合高处作业人员，未经医生检查认为不适宜高空作业的人，不得进行高空作业。

4、支模架搭设前，首先对每个工人进行安全技术交底和三级教育。  

5、支模架搭设前，必须根据设计图纸和交底要求进行认真讨论，确定支模架搭设方法，明确分工。在开始操作前，安全员和组长应对施工环境及所需防护用具作一次检查，消除隐患后方可开始操作。  

6、搭设支模脚手架在高处（距地高度2米以上）作业时，必须佩戴安全带。所用的扳手应拴2米长的扳子绳。安全带必须与已绑扎好的立、横杆挂牢，不得 挂在铅丝扣或其它不牢固的地方，不得“走过档”（即在一根顺水杆上不扶任何支点行走），也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中，禁止打闹和玩笑，休息时应下架子，严禁酒后作业和疲劳作业。  

7、遇有恶劣气候（如风力6级以上，高温、雨天等）影响安全施工时应停止高空作业。  

8、搭设支模架时，运送材料应轻拿轻放，现有混凝土地面已一次性压光，注意地坪成品保护，严禁扣件和短钢管砸伤混凝土地坪。  

9、支模架竖向剪刀撑梁底部位必须设置，以保证满堂脚手架的稳定性和整体性，剪刀撑上部搭到大梁底杆，下部固定扣在立杆上并一直延升至地坪垫板上。  

10、搭设脚手架扣件一定要紧固牢靠，大梁底模中间支架立管安装到位不得遗漏，禁止加固立杆悬空

脚手架作业防护：
(1)脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面小于等于20厘米，不得有空隙和探头板、飞跳板，脚手板下层应设兜网。操作面外侧应设二道护栏和一道不低于20厘米的档脚板，或设一道护身栏，立挂安全网，下口封严，防护高度1米。

临边与洞口的安全防护：

(2)防护栏杆上杆离施工面高度为不小于1.2米，下杆离地0.2米，坡度大于1.2的车道，防护高度为1.5米，并加挂立网。

(3)电梯井口必须设高度为2.2米的钢管防护门。 

(4)所有楼板面处的预留洞口及结构缝，凡边长小于1.5米的可预留钢筋网片或用钢管扣件形成网格并在其上固定盖板防护。

(5)边长在1.5米以上的洞口，四周应设防护栏杆并挂水平安全网。

(6)管道井在未砌筑安装前可参照预留洞口做防护，并加明显标志。

高处作业安全防护：

(1)高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过技术培训及考试合格者，持证上岗并必须定期进行身体检查。

(2)高处作业必须有安全技术措施及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，危机人身安全时必须停止作业。

(3)高处作业中所有的外均应堆放平稳，不得妨碍通行和其它作业，作业中的走道、通道上方及其它临边作业应随时清理干净，拆卸下的模板、钢管及其它物料余料应及时清理运走，不得随意放置，避免对下方人员形成物体打击，传递物件进场禁止抛掷。

(4)雨天和雾天进行高处作业，必须采取可靠的防滑措施，凡水、冰、雾均应及时清除。遇有六级以上大风时，应停止高处作业，暴风雨后应及时对高处作业设施进行检查，发现有松动、变形、损坏或脱落时应修复完善。

(5)因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时，必须经有关负责人同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

(6)支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序，严禁在连接件、支撑上攀登上下，并严禁在上下统一垂直面上装拆模板。支设高度3米以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于3米的可使马凳操作。

(7)凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出通道口均应搭设长3—6米），宽于通道两侧各1米的安全防护棚，棚顶应满铺5厘米厚脚手板，非通道口和通道两侧应有明显标志。

(8)用立网时要求之间拼缝严密，缝隙小于等于10厘米，并应随层升高，网高于施工层1.2米以上，往下口与墙生根牢靠，离墙小于等于10厘米，不得平网、立网混用。

二、拆除作业：
1、拆除混凝土梁板底模应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204―2002规定；

结构类型

结构跨度（m）

按设计的混凝土强度标准值的百分率（%）

板

≤2

≥50

＞2，≤8

≥75

＞8

≥100

梁、拱、壳

≤8

≥75

＞8

≥100

悬臂构件

—

≥100

2、拆除2m高及其以上的模板支架时，应先搭设内脚手架，禁止用钢板或烂板作脚手板为立人板。

3、打松上垫块或木楔时，防止飞落伤人。

4、用长铁撬拆模板时，人不要站在正在拆除的模板下方，注意整块模板掉落伤人。

5、拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑拆除运走，妥善堆放，防止踏空、扶空而跌倒坠落，临边的断

枋、短枋短料及螺栓应及时清入构筑物内，严防坠落伤人。

6、作业中，不准吸烟或动火。

三、机械设备

    1、操作前应检查机械是否完好，配电箱漏电保护器是否有效，电线是否有破损现场，并检查锯片是否有断裂现象，并装好防护罩和分料器，运转正常后方能投入使用。

    2、操作时，操作者应站在锯片左边位置，不应与锯片站在同一直线上，以防木料弹出伤人。

    3、送料不要用力过猛，木料拿平，不要摆动或抬高压低。

    4、料到尽头不得用手推按，以防锯片伤手指。如系两人操作，下手应待木料出锯150mm后，方可去接拉。

    5、锯短料时，必须用推杆送料。

    6、木料卡住锯片时，应立即停电后处理。

    7、工作场所应配备消防器材。工作场所严禁吸烟和明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。
8、如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。

9、机具必须设置三级配电箱（开关箱），并由专业电工操作，本工程水电负责人：林志雄（电话：13510200415）、何元兵（电话：13527347268）
10、作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑，清除木屑。

11、木工机具传动部位在无防护时禁止使用，如私自使用，后果自负。

补充内容：

     使用卸料平台进行转运材料时注意事项：1料台临时通道必须使用模板木方进行全封闭，两侧增设防护栏杆，当看见料台张挂验收合格方可使用，堆码材料严格按照料台张挂的限载牌内容进行堆码材料，材料及时吊运，禁止料台材料过夜

12、 如遇突发事件请联系安质部部长：郭勇电话：13620904153.专职安全员杨森：15019425552

补充内容：

 1、模板拆除张挂安全警示标志，使用电器设备，接临时用电必须专业电工操作，非专业电工禁止操作。

 2、高处临边安装支模，操作人员必须佩戴安全帽和个人劳动防护用品。

 3、夜间施工9点以后，禁止使用圆盘锯，防止扰民，圆盘锯木肖、废料及时清理，由于天气炎热预防火灾。

 4、小型机械设备，传动部位、齿轮部位必须做好安全防护罩、机械设备必须一机一闸一漏一箱

 5、由于施工现场条件所限，工人生活区设置爱华地块，上下班途中过马路，必须准守交通规则，防止交通施工发生。                                                     

                                                   交底人签字：                          

                                                                 日      期：                          

	接受人（全员）签字：  




注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

