[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位风险识别及应急处置卡

 电解车间出装槽岗位

	主要风险
	作业内容/部位/工序
	预防消减措施
	应急处置措施

	高处坠落
	高度超过2米的焊接作业和临边作业
	1. 脚手架验收合格，安全带完好，高挂低用；

2. 作业平台设置护栏，在防护区内作业；

3. 服从指挥，禁止违章作业；
	1. 停止作业，出现事故报告班组长；

2. 根据伤情抢救伤员，报告上级和拨打120急救电话；

3. 保护现场；

	物体打击
	机械设备使用和交叉作业
	1. 作业前检查作业区域有无危险点源；

2. 作业站位合理，操作正确，精力集中；

3. 物品放置牢固，有固定措施；

4. 禁止违章作业；

5. 严格执行安全操作规程；
	1. 避开可能发生打击的方向；

2. 发现异响和紧急情况时，快速撤离；

3. 发生打击伤害，停止作业抢救伤员；

4. 立即报告上级；

	触电/电灼伤
	出装槽岗位、短路器分合闸操作及单槽横电作业
	1. 执行临时用电安全管理规定，禁止违章作业；

2. 严格按照短路器分合闸操作规程进行操作，一人操作、一人监护；

3. 日常检查、维护发现隐患及时整改；

4. 单槽横电接触点清理干净，横电位置正确；

5. 检修作业，做好能量隔离和监护作业；
	1. 立即切断电源；

2. 将触电人抬至台到安全地点平放；

3. 立即报告上级领导；

4. 根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，保持良好通风；

5. 拨打120请求急救救援；

	机械伤害
	作业区域内出装作业、工件切割、打磨、除锈、开坡口等机械工具的使用
	1. 执行岗位操作规程、设备操作规程及作业程序；

2. 设备旋转部位护罩齐全、固定牢靠；

对设备定期检查、维护、发现隐患及时整改；

6.
正确操作，严禁违章作业；
	1. 停止作业和设备运转，报告上级；

2. 根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；

3. 清理和保护现场；

根据指令恢复生产；


岗位风险识别及应急处置卡

电解车间出装槽岗位

	主要风险
	作业内容/部位/工序
	预防消减措施
	应急处置措施

	中毒、窒息
	受限空间作业，有毒有害气体区域作业
	1. 对气体进行置换，对气体进行检测合格；

2. 办理作业许可票；

3. 保持通风，防止有毒气体聚集；

4. 个人安全防护用品佩戴正确，两人及以上同行；
	1. 停止作业，将中毒人员移至安全区域，通知其他人员快速撤离；

2. 立即报告上级拨打120急救；

3. 保持通风，进行人工呼吸和胸外按压，帮助恢复心跳；

4. 清理和搜救现场人员；

	起重伤害
	出装槽：阴阳极吊装作业
	1. 吊车打铃及时避让；

2. 确认极板挂牢或脱开后方可指挥起吊；

3. 做到起重作业“十不吊”及“五不指挥”；

	1. 发生伤害事故，对伤者救护措施要合理有效，防止对伤者造成二次伤害；

2. 将受伤人员移至安全地带；

3. 立即上报上级领导，保护好现场；

拨打120急救电话

	酸液灼烫/淹溺
	出装槽岗位绑扎溶液管道，调整溶液阀门以及出装作业
	1. 开溶液阀门、及调整溶液阀门必须侧头侧面，缓慢开启；

2. 溶液管道软连接焊口崩开，首先关闭进液端阀门才能处理；

3. 槽面作业时，选择合理位置，脚下站稳，制定好安全防护措施；
	1. 发生酸液灼烫，立即用清水冲洗20至30分钟；

2. 若酸液溅入眼内，切忌用手或手帕揉擦，以免增加创伤；

3. 如果槽面冲眼器损坏，或者自来水停水，可用纯净水冲洗；

4. 空槽内有溶液时，相邻槽禁止作业，更换残极时，双脚不得同时踩到残极上，以防掉入槽内；

	上级领导姓名及电话：             火灾应急电话：119                急救应急电话：120          































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]