[image: image2.png]


                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脚手架工程安全施工方案

工程名称：北港蓝湾1#住宅楼

编制人：            职务（职称）技术员

审核人：            职务（职称）项目技术负责人

批准人：            职务（职称）项目经理

山西浩洋建筑工程有限公司

年  月  日

目录
3一、 工程概况


3二、 编制依据


3三、 编制目的


4四、 安全生产管理目标


4五、 方案说明


4（一） 方案选择


5（二） 技术参数


5（三）钢管脚手架搭设的基本要求


7六、 施工安全问题


71.安全保证措施


92.安全防护措施


93.防雷雨措施


9七、 安全管理的基本原则


91.管生产必须管安全


92.明确安全管理的目的性


93.必须贯彻预防为主的方针


94.坚持动态管理


95.认真执行各项安全管理制度


10八、 安全管理的工作重点


11九、 现场施工文明管理措施


111抓场容


112.主要材料文明施工


11十、 卫生管理措施


111.卫生管理


122.密目网垂直封闭




工程概况

1． 工程名称：北港蓝湾1#住宅楼；

2． 建设单位：涿州市久康房地产开发有限公司；

3． 设计单位：保定市多维建筑设计有限公司；

4． 监理单位：涿州市工程建设监理有限公司；

5． 施工单位：山西浩洋建筑工程有限公司；

6． 建设地点：涿州市码头镇北港村；

7． 本工程为一类高层建筑，共200户，地下2层，地上27层。地下1层2层为储藏间，地上1层2层为商业用房，3层-27层为住宅，屋顶凸出部分为楼梯间、电梯机房、水箱间。地下2层层高3.2米，地下1层层高3.1米，地上首层层高3.5米，2层层高3.3米，3层-26层层高2.9米，27层层高2.8米。凸出屋面的楼梯间以及电梯机房层高5米。建筑面积：26525㎡；建筑高度：79.7米；

编制依据

1． 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；

2． 《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008；

3． 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

4． 《安全帽》GB2811-2007；

5． 《安全带》GB6095-2009；

6． 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2017；

编制目的

1.由山西浩洋建筑工程有限公司城建的北港蓝湾1#住宅楼工程属于高层建筑，项目部根据施工现场的地理位置以及人员组织等情况，为保证工程质量与安全，弘扬总公司形象，特制定本安全文明施工方案。在施工过程中须按照本方案执行。

2.为保证施工工期的顺利进行，保证开挖工程施工质量、安全，根据工程实际情况，公司成立现场指挥安全领导小组；

组长：马海青；

副组长：张凤国  全先军；  

成员：高小辉 李银山 邓仁军 袁青州  胡明润；  

4组织管理机构图

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson




[image: image2.png]








安全生产管理目标

1.重大伤亡事故为零；

2.轻伤事故为零；

3.轻微伤事故控制在0.2％以内。

方案说明

（一） 方案选择

 1、钢管：脚手架各种杆架采用外径48mm，壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管，使用生产厂家合格的产品并持有合格证，其力学性能符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT200中Q125A钢的规定，用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4－6m，小横杆、拉结标2.1－2.3m，使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷，并涂防锈漆作防腐处理，不合格的钢管更不允许使用。

 2、扣件：所使用的扣件均都属生产产家合格产品，并持有产品合格证，扣件应符合《钢管脚手架》GB15831－1995的规定，对使用的扣个要全数进行检查，扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷，扣件与钢管的贴面要接触良好，扣件夹紧钢管时，开口处最小距离要小于5mm。

3、脚手板：脚手板采用50mm厚落叶松，宽度为200-300mm，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用，使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。

4、脚手架的用途及极限荷载值

砌筑用脚手架、装修用脚手架及外围脚手架，搭设高度18米，脚手架外立杆内侧满挂密目式网全封闭。脚手架的荷载：结构架3000N／m2，装修架2000／Nm2。

（二） 技术参数

1． 双排外架立杆纵向间距1.5m，排距1.05m，大横杆步距1.8m；剪刀撑搭设角度45º～60º，立杆靠墙的一端离墙面≤20cm。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于15cm，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm，脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm，以防杆件滑落。外侧立杆顶端高出施工墙上皮1m进行搭设。

2． 工字钢一端悬挑，另一端固定在楼面结构上（用ф16钢筋）悬挑端用钢丝绳悬挂在上一层的楼面结构边梁上。上一层的楼面结构边梁上予埋钢筋拉环1ф20。钢丝绳和钢梁应基本在同一垂直平面内。
3． 工字钢用ф16钢筋固定在楼面结构，其中一点固定在梁上。当固定在板上时，固定点板的上部增加配筋4ф10（板的跨度内通长）。
4． 工字钢采用16号。钢丝绳采用1ф15.5。
5． 悬挑长度大于1.5m的工字钢采用2ф14钢丝绳。

（三）钢管脚手架搭设的基本要求

1.扣件式落地钢管脚手架的搭设顺序为摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

2.悬挑脚手架搭设的工艺流程为：水平悬挑→纵向扫地杆（连梁）→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆（搁栅）→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

（四）技术要点

1.落地式脚手架为-2层至4层；悬挑式脚手架在4层以上，每一次挑架6层或是不超过20米。

2.施工要求

(1) 使用合格材料，对于有变形和不合格的扣件均不得使用。在外脚架搭设过程中，必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设，并及时与结构拉结或采用临时支顶，确保搭设过程的安全。

(2) 按规范规定设置连墙杆。应随架体搭设进度，及时跟进做好安全网等安全防护措施的张挂。脚手架外侧采用安全网全封闭；围网设于靠外侧立杆的内侧，与立杆、横杆绑扎牢固，绑点间距30cm。

(3) 在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直，尤其不得向外倾斜，搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差；避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向，水平方向按50%错开接头，所有立杆必须落地，不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管，确保错开立杆接头位置；小横杆的搭设应与大横杆垂直，小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上，十字形扣件不得使开口朝下，螺栓拧紧扭力矩达65N·m，不得发生破坏。

3.钢管立拄施工要求

(1) 立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头不能在同一步距内，且相邻立柱接头在高度方向错开的距离不小于一个步距，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立柱顶端应高出女儿墙上皮1.0m，高出建筑物檐口上皮1.5m。

(2) 脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于20cm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4.钢管水平杆施工要求

(1) 横向水平杆设于纵向杆之下，纵向水平杆固定在立杆的内侧，并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2) 纵向水平杆接长一般采用对接扣件连接，也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应等距设置不小于3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

(3) 纵向水平的长度一般不宜小于3跨，并不小于6m。

(4) 每一主节点处必须设置一根横向水平杆，并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

(5) 连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上，避免开口朝上，以防雨水进入。

5.连墙体施工要求

施工时按竖向间距不大于二步距，水平间距不大于三步距，必须设置一道牢固的连结点。拟在每层边梁进行预埋钢管，并通过水平杆与外架进行连接，将架体附着到主体框架梁上。

6.剪刀撑的设置要求

(1) 每道剪刀撑跨越立拄的根数宜在5～7根之间，每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角应在45º～60º之间。

(2) 双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度在连续设置剪支撑。

(3) 剪立撑斜杆的接头采用搭接方式接长时不应小于三个扣件连接固定搭接长度不应小于1m，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应大于150mm。

7.架体上开洞的施工要求

(1) 洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距中心节点距离不应大于150mm。

(2) 洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部，增设的短斜杆端部应用双扣件扣死。

(3) 开洞施工完毕，须马上还原支撑。

8.脚手板设置要求

(1) 脚手板应与横杆绑扎牢固；

(2) 在作业层外侧立杆内安装踢脚板；

(3) 施工作业层，拆模层均必须满铺脚手板，非操作层应间隔一层设置一层满铺脚手板；

(4) 雨天后上架施工必须采取防滑措施。

9.架上卸料平台的搭设

(1) 为便于模板，木枋等周转料具吊运到上面的施工层作周转使用，拟每层搭设2个卸料平台。卸料平台必须挂设限定荷载标牌。

(2) 卸料平台平面尺寸3000mm×4000mm，严格控制最大载重量不大于1t，并做好安全防护，使用完后应及时拆除并恢复架体的安全防护。

10.安全通道

为保证施工人员进出施工现场时安全，防止高空坠物伤人，特在建筑物首层入口及井架出入口设置安全通道。安全通道采用钢管架支撑，上部满铺模板及防护网以防止坠物。

11.张拉平台

张拉平台不得利用外架作为支撑，必须独立设置。对于妨碍张拉作业的局部架体，在架体上作开洞处理。必须做好张拉平台的临边防护工作，并保证张拉作业影响外脚手架的安全与稳定。

施工安全问题

1.安全保证措施

各级管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求，严格管理，认真抓好安全工作，搞好安全设施。

1.1人员要求

(1) 严格参照外架搭设要求进行施工。

(2) 特殊工种必须持证上岗。具备一切高空作业的能力，18岁以上、45岁以下，无疾病。

(3) 须服从管理人员的安排。遵守项目各项安全管理规定和制度。进入施工现场的人员必须戴安全帽，系好安全带，作好防护设施。不得穿拖鞋等，必须穿防滑鞋上班。严禁向下抛扔杂物，不得酒后作业，严禁嬉闹。

(4) 积极配合外架搭设完毕后的工作。

(5) 须负责搭设前和搭设后的日常检查和修养。

(6) 听从管理人员安排积极配合项目安全员日常检查，发现问题及时整改。

1.2搭设要点

(1) 立杆间距、大横杆间距、小横杆间距符合方案要求；

(2) 钢管立杆大横杆接头应错开，要用扣件连接拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎；

(3) 脚手架负荷量每平方米不能超过150kg；

(4) 脚手架两端、转角处连续设剪刀撑和力杆，剪刀撑和支杆与地面角度不应大于60°；

(5) 架子的铺设宽度不得小于1.0m，脚手板必须满铺；

(6) 首层设置安全通道、防护棚，必须用双层木板铺钉；

(7) 安全网挂设：安全网必须内挂，并用专用尼龙绳或符合要求的其他材料绑扎严密、牢固；

(8) 每隔四层，架体与建筑物间必须搭设安全防护、并满铺木板、并挂安全网加双栏杆；

(9) 搭设完毕后，必须经专职安全员及相关部门验收合格后，方可投入使用。

1.3使用阶段

（1）操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得将模板支撑，缆钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。外墙装饰施工时应严格控制施工荷载不得超过150kg/m2，同时施工不得超过2层；

（2）结构施工时严禁将外架做支模架，不得在外架上堆放钢筋、木枋、电缆等材料；

（3）六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业，雨后上架操作应有防滑措施；

（4）应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修，在六级大风与大雨后停用超过一个月后复工前必须经检查后方可上架操作；

（5）主节点处杆件的安装，连墙体，支撑，门洞等的构造是否符合施工组织设计要求，扣件螺栓是否松动，脚手架立拄的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求；

（6）在脚手架使用期间，严禁任意拆除，其余杆件拆除时应争得安全员同意，施工完后应立即恢复。

1.4拆除阶段

（1）拆除脚手架，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，严禁入内，拆除应按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业；

（2）拆除脚手架大横杆，剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子；

（3）拆除的脚手杆，脚手板，钢管，扣件，钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下抛、扔。

2.安全防护措施

（1）严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。

（2）重点加强料台使用标准；

（3）重点加强满堂架与外架间隔的封闭；

（4）重点加强施工作业人员安全劳动意识；

（5）安全网须用符合安全部门规定的防火安全网；

（6）外架上必须配备足够的符合安全的灭火器材，成立义务消防队。

3.防雷雨措施

（1）外架用的预埋件用一根￠12钢筋与墙体中的主钢筋搭焊，以便于架体避雷。

（2）雷雨天气和六级以上大风应停止架上作业。

（3）大风过后要对架上的脚手板、安全网等认真检查一次。

安全管理的基本原则

1.管生产必须管安全

国家明文规定项目生产经理、施工员、技术员等项目管理人员“管生产的同时必须管安全”的原则。

2.明确安全管理的目的性

安全管理的目的是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，有效地控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故。

3.必须贯彻预防为主的方针

安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。安全第一是从保护生产力的角度和高度，肯定安全在生产活动中的位置和重要性。预防是针对生产特点，有效地控制不安全因素，把可能发生的事故消灭在萌芽状态。

4.坚持动态管理

安全管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程、全部的生产时间和一切变化着的生产因素。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

5.认真执行各项安全管理制度

对施工项目的安全施工的经常的、制度化和规范化的管理，通过执行制度，促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下：

5.1安全技术交底制

根据安全措施要求和针对现场实际情况，逐级进行安全技术书面交底。

5.2定期安全活动制

项目部定期对全体职工进行安全教育，总结上阶段安全工作，阐述下一步安全工作重点和注意事项，提高职工安全意识。

5.3定期检查与隐患整改制

项目部定期组织对临电、安全防护、机械设备、消防、环卫等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改，整改合格后做好消项记录。

5.4特殊工种实行年审制

5.5对特殊工程和机操人员实行持证上岗，严禁无证操作。

5.6动火申请制

凡电焊、氧气焊、防水卷材烘烤等动火作业，经申请同意后施工。

5.7安全管理负责制

要有各级安全管理负责制，责任明确，责任到人。管理决策层对每个大的施工阶段要分析安全难点和管理难点，以采取必要的对策。

安全管理的工作重点

针对本小区工程为大面积多栋号建筑施工，其高处作业多、施工机械多、用电作业多和动火频繁的施工特点，做好以下安全管理的工作重点。

1.安全生产教育

(1) 通过安全生产教育，提高职工安全意识，以约束人的不安全行为。

(2) 对新工人进行入场“三级”安全教育。

(3) 贯彻国家、地方政府的安全法规及对安全的有关规章制度。

(4) 学习有关安全操作规程和安全知识，做到正确使用“三宝”。
(5) 适时安全教育：做好季节性、节假日加班加点和突击性施工的安全教育。

2.防止触电

(1) 本工程由于电气设备多、移动性大，临时用电线多、导电物体也多的特点，防止触电的主要措施如下：

(2) 电气操作人员必须持证上岗。

(3) 机电操作人员必须穿戴劳动保护用品。

(4) 采用三相五线制供电方式，有可靠的接零和接地。

(5) 埋地电缆做好安全标识；移动电缆的绝缘性必须良好，移动机电设备的导电部分没有裸露现象。

(6) 电气设备的漏电保护装置必须有效可靠。电动机械应一机一闸，有闸刀箱，箱能防雨且能上锁。

(7) 照明、行灯电压按不同地点、环境采用相应的安全电压。

(8) 手持式电动工具应装设额定工作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

(9) 其他施工用电方面应遵照《施工现场临时用电安全技术规程》和《建设工程施工现场供用电安全规程》的规定。
现场施工文明管理措施

1抓场容

(1) 尽量减少人为大声喧闹和搬卸时的噪声；控制有强声机械的作业时间，优先使用低噪音的震动机械。
(2) 施工垃圾及时清理，不乱倒乱卸。

(3) 生活区下水道上设置隔油池，定人定时清理。剩饭、菜倒入缸内集中处理。

(4) 砼搅拌站设置沉淀池，使涮机水沉淀后排出。

(5) 厕所设置化粪池，不允许将粪便直接排入城市下水道。厕所间内设置冲水器，定人定时冲洗清扫。

(6) 油料储存、使用和保管专人负责，防止污染环境。

(7) 大食堂燃料尽可能使用液化气，减少对大气污染。

(8) 场内运输道路全部铺成砼或石子路，减少尘土飞扬。

2.主要材料文明施工

(1) 钢筋集中加工，统筹使用，先配长料后配短料，做到物尽其用。

(2) 提高翻样和配料的正确性，避免重项、错项。

(3) 加强对钢模板、钢跳板、脚手管的管理，使用后及时维修、刷漆。

(4) 水泥库内落地灰及时清理使用，水泥袋及时回收。

(5) 水泥库地面做到防水防潮湿，屋面防漏。

卫生管理措施

1.卫生管理

(1) 卫生工作应健全管理制度，分工负责，创造一个良好的生活环境，现场要做好以下几项工作。

(2) 宿舍内建立卫生值班轮流，负责打扫卫生。

(3) 划分管理责任区，落实责任人。生活区、厕所由专人负责打扫。

(4) 衣服、鞋、袜常洗常晒，床上被子叠放整齐。破旧衣、袜等废弃物品，不要随便抛在围墙外边，以免影响市容。

(5) 保证食堂卫生。

(6) 食堂装好纱门、窗。

(7) 夏天食堂水池三天内更换一次，防止底部水变质。

(8) 食堂内生、熟菜板分开使用。

(9) 不准采购、出售变质食品，严防食物中毒。

(10) 要食用加碘盐，严禁食用工业用盐。

(11) 炊事人员必须经体检合格后方可上岗。

(12) 发现传染病人立即隔离治疗。

(13) 要有卫生奖罚制度，强化职工卫生意识。

(14) 宿舍前设排水沟，上铺钢筋网盖，排水畅通。

(15) 定时喷洒药物，消灭蚊、蝇孽生地。

 2.密目网垂直封闭

（1）密目网的质量要求

密目网要四证齐全，要有阴燃性能，其续燃、阴燃时间均不得大于4秒。要符合GB16909的规定。2.每10cm×10cm=100cm2的面积上,有2000个以上网目。

（2）密目，多贯穿试验

做耐贯穿试验时，将网与地面在30度夹角拉平，在其中心上方3米处，用5kg重的钢管（管径48mm－51mm）垂直自由落下，不穿透即为合格产品。

（3）密目网的绑扎方法

用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上，使网与架体牢固的连接在一起。系绳的材质应符合GB16909的规定。

（4）兜网封闭

用大眼安全网（平网）将脚手架与建筑物之间封闭起来，每隔10米封闭一道。、

（5）脚手架的上下通道

1) 脚手架体要设置安全马道：1.马道宽度不小于1米，坡度以1：3（高：长）为宜。马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应，基础按脚手架要求处理，立面设剪刀撑。人行斜道小横杆间距不超过1.5米。

2) 马道上满铺脚手板，板上钉防滑条。

3) 设置护身栏杆，上部护身栏米1.2，下部护身栏距脚手板0.6米，同时设180mm宽挡脚板。

 （6）脚手架的卸料平台

卸料平台上在要挂牌标明控制荷载；要有荷载计算书；要有专门搭设方案；要严格按照搭设方案施工。

（7）脚手架交底与验收

4) 脚手架必须严格按照施工方案搭设，要有严格的技术交底，要有节点构造详图，操作人员必须严格执行，所有偏差数值必须控制在允许范围内。

5) 要由专门人员对已搭设好的脚手架按照搭设方案进行验收，验收时要有量化内容；如：横、立杆之间距数值，立杆的垂直度，横杆的平整度等都应详细记载在验收记录当中。不能简单的用"符合要求"来代替。

（8）脚手架的拆除方法

制定拆除方案，方案包括拆架的步骤和方法、安全措施等。拆除顺序应遵守由上到下，先搭后拆、后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手架、剪刀撑、斜撑、而后小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除工作。拆架子的高空作业人员应戴安全帽，系安全带，穿软义鞋上架作业，同时，周围没围栏或竖立警戒标志并有专人指挥，以免发生伤亡事故。

（8）脚手架搭设时注意事项

1) 外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。

2) 主节点处，固定横向水平杆（或纵向水平杆）、剪刀撑、横向支近等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

3) 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4) 对接扣件的开口应朝向架子的内侧，螺栓朝上，直角扣件的开口不得朝下，以确保安全。

5) 当脚手架外侧遇有低压电线时，而且外侧边缘距外电架空线路负侧边缘的安全距离小于规范定时，应做专门外是方案，并严格执行。

6) 上架作业人员必须持证上岗，戴安全帽，系安全带。

7) 严格按搭设方案施工；连墙件和剪刀撑应及时设置，不得滞后超过两步；在搭设过程中，应注意调整脚手架的垂直度，最大允许偏差100mm。
山西浩洋建筑工程有限公司

2018年8月1日




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































运输班





木工班





机械班





钢筋班





水电班





砼工班





安装班





瓦


工班





质量员：高小辉





安全员：李晓东





项目总工：全先军








生产经理：张凤国





组长：马海青


            








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

