[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

道路运输危险货物安全卡
	[image: image1.png]
（符号∶上黑下白，底色∶上白下黑）
	中文名称：盐酸
俗名或商品名称：氢氯酸
分子式：HCl
英文名称：Hydrochloric acid
	UN编号：1789

	
	
	危险货物编号：81013

	危险性：第8类腐蚀品液体
主要危险性：
接触其蒸汽或烟雾可引起急性中毒，出现眼结膜炎、鼻及口腔粘膜有烧灼感，齿龈出血、气管发炎等，误食可引起消化道灼伤、溃疡形成，可引起胃穿孔、腹膜炎等，眼和皮肤接触可致灼伤，长期接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。
	泄漏处理：
隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源，应急处理人员戴自给式过滤防尘口罩，穿一般工作服，不要直接接触泄漏物，小量泄漏，避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中，转移至安全场所，大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，减少飞散，使用无火花工具收集回收或运至物处理场所处置。

	急救措施：
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。 

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，就医。
	

	
	灭火方法：
遇小火用砂土闷熄，遇大火可用雾状水灭火，切勿将水直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅，消防人员须戴防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

	
	运输要求：
包装和搬运作业要注意个人防护，运输槽罐（桶）防止撞击，破损，不能泄漏。

	防护措施：
呼吸保护：接触其烟雾时，应使用过滤式防毒面具和空气呼吸器。紧急事态佩戴氧气呼吸器。手部保护：耐酸手套；眼睛保护：呼吸防护中已作防护；身体保护：穿橡胶耐碱服。其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕淋浴更衣，

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�EMBED PBrush���





更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.emf][image: image3.png]o g



_1601301086

