[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

磷酸的危险危害周知卡
	标     识
	中文名
	磷酸
	英文名
	Phosphoric acid

	
	分子式
	H3PO4
	相对分子量
	98

	
	危险类别
	第8．1类酸性腐蚀品

	健

康

危

害
	侵入途径
	吸  入 食 入 皮肤接触

	
	健 康 危 害
	蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期皮肤接触，可引起皮肤刺激。

	燃爆

特性

与

消防
	燃爆危险特性
	本品不然，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。

	
	灭火办法
	用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。

	泄漏

应急

处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩）,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	急

救

措

施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]