[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

防坠网安装方案

一、工程概况：

1、建业壹号城邦二期6#、7#、8#、9#、10#楼工程，位于焦作市民主路以东、文苑路以南、竹林路以西、韩愈路以北地块内，由建业住宅集团焦作置业有限公司建设，江苏广宇建设集团有限公司施工。
2、建筑物6#楼建筑面积10820.72m2，建筑层数地下一层、地上分别为26层。7#楼建筑面积10887.53㎡，建筑层数地下一层、地上分别为26层，8#楼建筑面积29818.47㎡，建筑层数地下一层，地上分别为26、28和30层。9#楼建筑面积10782.40㎡、建筑层数地下一层、地上分别为26层。10#楼建筑面积为29842.22，建筑层数地下一层，地上分别为26、28和30层。工程安全管理目标达到《建业住宅集团建筑工地文明施工标准》要求。
一、结构施工高空防护水平安全网的设置与安装：
1、结构施工高空防护水平安全网的设置：按照建筑施工高处作业防护的要求，在3层结构施工完成后，在建筑结构外侧和电梯井筒内设置首层水平安全网，随结构施工进度及时在3层设置一道水平安全网。
2、建筑结构外侧首层及高层水平安全网的构造要求和搭设：
2.1、建筑结构外侧首层水平安全网的构造要求：首层宽6米水平网主要采用挑架搭设，挑支架间距4000mm。外侧支撑比内侧支撑高不大于1.5米。水平网设置为双层，上层网比下层网外侧高500mm,分别固定在外支撑架上，利用安全网绳沿外围钢丝绳和主体结构的钢丝绳依次绑扎牢固。网的垂度保持在500mm左右。
2.2、建筑结构外侧首层水平安全网的搭设：
2.2.1施工顺序：室内设钢管立柱→挑斜支撑→外侧张拉钢丝绳→主体结构内侧安装钢丝绳→绑扎水平网，悬挂水平网第一层→分段初步检查验收……至全部完成 →坠落冲撞试验 →验收使用。
2.2.2搭设要求：采用挑网搭设，挑支架间距4000mm。利用窗口做钢管别杠，室内搭1500×1500钢管立柱，上下顶牢，挑出2850mm，再向上挑支4200mm，上口在二层用钢管拉接，保证挑出宽度6000mm，同时在大眼网上增加一层密目网。中间挑网如图示：

[image: image1.png]1000





[image: image3.png]
拐角处挑网示意图
2.2.3在主体结构四周外墙，二层窗口下部螺栓孔，安装Ф12钢丝绳，用8＃铅丝利用穿墙螺栓孔固定钢丝绳，钢丝绳绑扎牢固、顺直。

2.2.4 首层水平网安装好后，用100Kg的砂袋，从离网10m的高空进行坠落，网无破坏、架体正常即为合格。

3、上层挑网（层间网）的设置构造和搭设：
3.1上层挑网的设置构造和要求：上层挑网为大眼安全网单层设置，宽3米，外侧比内侧高0.8米，外侧支撑挑架用钢脚手管搭设，间距不大于4米，用不小于Φ12的钢丝绳连接成整体，里侧用钢脚手管，采用与首层网同样的方法绑扎固定，安全网与内外钢丝绳穿挂绑扎牢固。

用钢管做挑支架支杆支撑点要牢固可靠，内外边沿用钢丝绳绷拉，钢丝绳里口与建筑物锁牢，里口与建筑物之间的空隙不大于10㎝，层间网片不宜绷紧，应稍呈松驰状态，与水平面成150，外高内低，并使网片初始下垂的最低点与挑支杆件距离不低于1.5m，系结点沿网边均匀分布，距离不大于75㎝。

3.2上层挑网的搭设顺序：
搭设抱墙角挑架→搭设墙间挑架→穿挂钢丝绳→栓挂安全网。

3.3抱墙角挑架和墙间挑架的构造与搭设：利用结构施工时预留的穿墙孔在墙角外搭设靠墙的一步双排短架，在短架上斜挑两根六米长的钢脚手架，外挑宽度3米，顶部用卡扣联结，中间用3排钢脚手管连接，并利用短脚手管和同时外挑的下方斜撑连成整体，形成三角形的抱墙挑架。转角平网搭设示意如附图
[image: image10.wmf]
[image: image4.wmf]墙间挑架在窗口处在墙内生根固定从窗口斜挑出窗外3米，非窗口处利用穿墙孔穿短管固定生根后，绑扎固定斜挑杆，顶部与抱墙挑架持平。水平挑网立面构造图

层间3m平网在阳台部位：在阳台上搭设钢管支柱1000×1500mm，上下用顶撑顶牢，与室内用钢管别杠别牢，在向上挑支距阳台3000mm，用扣件锁成三角支架，上绷紧钢丝绳。如图示：

[image: image2.png]1500

o

N

Er)

FIT£ 2 i

AT

[ &
300
10010 ;
REY 7
1)
e





4、电梯井筒内的水平安全防护网（洞口网）的设置和搭设：

4.1电梯井筒内的水平安全防护网的设置同外墙水平安全防护网，即在每层设置水平的大眼安全防护网。

4.2电梯井筒内的水平安全防护网的搭设：在相应楼层顶板下的电梯井筒内的四边设置水平杆（用Φ48的钢脚手管），用8#线通过电梯井壁的穿墙孔和井壁外的别杠（长200mm以上的Φ16及以上钢筋）绑扎固定牢后，挂设大眼水平安全网。拴挂水平安全网时，在每个系结点上边绳应与水平杆靠紧，结点沿网边均匀分布，其距离不大于75cm，系点应连接牢固，受力后不会松脱。相邻的网应靠紧或重叠，连结两网的连结绳的材料和破断力应与网绳相同。
5、通道口入口防护架搭设

楼层通道口搭设2×6×2.70m高的防护棚，上铺两层脚手板，侧面用密目网封严。具体搭设步距、间距及大样附图示：

[image: image5.wmf]1200

1200

1500

6000

4200

500

400

6000

钢管拉接

1500

1500

300


6、防护栏的搭设及防护

6.1电梯井施工及防护

[image: image6.wmf][image: image7.wmf]窗口部位平立面图

电梯井口用Φ12钢筋焊成网片做防护（间距不大于100mm，高度不低于1.2m），下口设150高挡脚板，电梯井内在2层、4层、6层各设一道水平安全网，安全网应封闭严密，电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。

6.2预留洞口防护

垃圾口与预留洞口直径大于1.5m，四周必须支搭两道护身栏，中间直挂水平安全网，不大于1.5m，可加固定盖板。

6.3楼梯口、层面周边、马道两侧边、基槽边必须设两道护身栏，并固定立网进行防护，所有防护都必须刷红白相间的醒目标志 。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]|
A

Il

Ay DAL



[image: image9.png]THE

=




_1308238425.dwg

