[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品泄漏及人员中毒应急处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	发现异常
	内操发现DCS 系统自动报警仪报警及其它异常情况时，汇报班长，要求外操现场确认。
	班长

	
	外操巡检时发现危险化学品泄漏，便携式报警仪报警，立即返回外操室，与副班长佩戴好空气呼吸器前往确认。
	外操

	 现场确认、

报告
	副班长或外操佩戴好空气呼吸器进入现场确认后，向中控室报告。
	副班长、外操

	切断泄漏源
	1、采用消防雾状水稀释掩护，根据现场泄漏情况，立即关闭泄漏处手动阀门，并向中控室汇报现场情况。
	副班长，外操

	
	2、远程停止自动阀门，根据情况指挥现场人员修改流程。
	班长

	
	3、联系维保人员，准备处理。
	副班长，外操

	
	视情况采取措施
	1、若发现现场危险化学品泄漏量较大，危险度高，则可经请示后，采取临时停工处理，防止发生火灾爆炸，减少事故损失。

2、若现场危险化学品泄漏量较少，则可采取技术措施初步堵漏、稀释、收集。
	班长、副班长、外操

	报警
	向消防队（86915119）、急救站（86915120）报警。
	班长

	
	向公司应急指挥中心办公室及单元领导报告。
	班长

	应急程序启动
	通知所有外操人员现场集合，按照应急程序进行处置。
	副班长

	人员抢救
	佩戴好空气呼吸器转移中毒人员至安全地点，并施行人工急救(专业人员未接替前决不放弃)。
	外操

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员疏散至紧急集合点。
	外操

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查现场泄漏设备已经得到处理。
	外操

	
	2、（必要时）关闭雨排，沙袋封堵，控制危险化学品扩散区域。
	外操

	
	3、用容器收集地面危险化学品，对积聚在低洼处的危险化学品用泵抽至就近的酸性水排污点，所有泄漏危险化学品均采取集中处置。
	外操

	
	4、对泄漏处进行排污、冲洗、吹扫后，等待维修处理。
	外操

	警戒
	监测危险化学品在空气中浓度，划定警戒范围，设立警戒标志，并有专人警戒。
	外操

	接应救援
	确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、气防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量。
	外操

	堵漏
	具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。
	单元领导

	注意事项
	1、进入事故现场及可能中毒区域必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。可能接触危险化学品的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好防护服、防护手套等。

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、如有施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]