	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	剪板
	作业特点
	机床作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、板材毛刺过大造成手臂等处划伤。

2、作业时在工作台面上物料重叠垮下造成伤害。

3、两人作业，相互配合不协调造成人员伤害。

4、机床故障未及时检修造成人员伤害。

5、设备转动过程中做清洁（违章作业）造成伤害。

6、在检修设备过程中未挂停机检修标识造成伤害。

7、三人配合作业，在设备后接料人员精力不集中，被板材划伤。

	1、注意及时调整刀口
2、作业台上禁止几托盘物料重叠堆码

3、注意机床维护保养

4、严禁在设备运转过程中作清洁
5、设备检修时严格悬挂停机检修标识。
6、严禁在作业中嬉笑打闹。

	曾经发生过的安全事故：

1、二人配合作业因精力不集中造成手指被剪断。

2、操作中板材毛刺过大，划伤手臂血管。

	所配劳保用品及标准耗量：手套（5双/月.人）

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。
2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。
3、组长必须认真检查各项要求的执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	冲孔
	作业特点
	机床作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、材料毛刺大，两人作业中配合不当被划伤。

2、加工小件时未使用夹钳和安全挡臂造成模具伤人事故。
3、在调试模具时未用手带动飞轮的方式造成模具损伤并伤人。

4、模具安装时行程未调节好，造成模具损坏并伤人。

5、设备运转过程中做清洁造成伤害。

6、场地上物料堆码过多，未留出必要的活动空间，物料堆码不整齐，人员在行走时精力不集中造成板材划伤。

7、搬运模具时配合不当，模具掉下造成砸伤。

	1、加工小件时必须严格使用夹钳或安全挡臂
2、安装调试模具时必须严格按照操作规范进行

3、严禁在设备运转过程中做清洁。

4、禁止两托盘以上折弯成型框料重叠堆码。
5、严禁在作业中嬉笑打闹。
6、严禁在操作设备中打电话

	曾经发生过的安全事故：

1、加工小件时精力不集中，手指被模具压坏。

2、场地物料堆码不规范，员工行走时未注意，脚板肌键被划断。
3、两人在协作搬模具时，一人先松手，导致另一人手指被压伤。

	所配劳保用品及标准耗量： 手套：（5双/月.人）
所配安全防护工具：夹钳、安全挡臂（待推广）

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	折弯
	作业特点
	机床作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、 未按规定使用红外线保护装置，导致手指被压伤
2、 物料堆码过高且不规范，导致垮下，将人砸伤


	1、必须严格使用红外保护装置
2、禁止在折弯成型框料上再堆码托盘

	曾经发生过的安全事故：

1、加工产品时未使用红外保护装置，导致手指被压伤。

2、场地物料堆码不规范，垮下后将员工脚砸伤

	所配劳保用品及标准耗量： 手套（5双/月.人 ）
所配安全防护工具：红外线保护装置

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	打磨
	作业特点
	手工作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、未戴防护眼镜造成眼睛受伤。

2、物料堆码不规范、垮塌造成员工伤害。

3、使用磨光机时不小心造成磨光片伤人。

4、场地上电线被不小心磨破后造成触电事故。

5、磨光机用后未停止转动便扔到地上造成人员伤害。
6、气动随意扔到地上，启动开关一面朝地启动起，导致圆砂纸伤人。

7、用压缩气做清洁，造成空压气伤人。


	1、打磨作业时必须戴防护眼镜。
2、物料堆码严格按照限高要求执行。
3、磨光机停止运转后方可放下。
4、禁止将气动工具随意扔到地上。
5、严禁使用压缩空气做清洁。

6、严禁在作业中嬉笑打闹

	曾经发生过的安全事故：

1、作业时未戴防护眼镜，造成打磨颗粒飞入眼睛，造成眼睛受伤。

2、场地物料堆码过高，垮下后将员工砸伤。
3、用压缩空气做清洁时，将压缩空气往员工肚子中吹，造成严重内伤。

4、用完气动工具后随意扔到地上，触到开关，导致圆砂纸将人的手背划伤。

5、使用磨光机时，未检查磨光片稳定性，导致磨光片飞出，将人划伤。

	所配劳保用品及标准耗量： 手套（4双/月.人）：口罩（10个/月.人）

平光眼镜（1付/月.人）；其中特区打磨组口罩为5个/月.人

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	装配
	作业特点
	机床作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、门扇（框）堆码不规范（倾斜度不够）导致倒下后伤人。

2、使用手枪钻时精力不集中，导致手枪钻伤人。

3、在进行合门作业时精力不集中，导致手指被框扇夹伤。

4、在攻丝过程中铁屑飞入眼中造成伤害。
	1、堆码物料时必须保持一定的倾斜度
2、在群钻作业中必须戴眼镜
3、严禁在作业中嬉笑打闹

	曾经发生过的安全事故：

1、合门时，精力不集中，导致手指被门扇和门框夹伤。

2、场地物料堆码不规范，垮下后将人砸伤。

	所配劳保用品及标准耗量： 暂无

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0    

	适用工序
	缝合（扣合）
	作业特点
	机床作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、设备运转中做清洁被缝合线辊轮压伤。

2、发泡机抽料时未区分类别，导致储料缸爆炸。

3、员工违规在热压线夹板间停留，设备出故障导致工伤。
4、自动线出故障，物料被卡住后，未关机，直接用手解除故障，导致手指被压伤。
	1、严禁在设备运行过程中做清洁
2、严禁在热压线夹板间休息
3、设备出故障时，严禁直接用手拿取被卡物料。
4、严禁在作业中嬉笑打闹

	曾经发生过的安全事故：

1、设备运转中做清洁，导致手指被滚轮压伤。

	所配劳保用品及标准耗量： 扣合发泡：手套（3付/月.人）：腰围（1个/月.人）
                        特区缝合： 手套（2付/月.人）：口罩（4个/月.人）

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0    

	适用工序
	喷漆
	作业特点
	手工作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、挂件不稳导致框（扇）掉下砸伤。

2、违规动火，导致火灾事故。

3、人员未经允许进入流平室，未戴口罩造成油漆中毒。

4、烟道未及时清理，导致积垢着火。
5、物料堆码过高，垮下后造成人员伤害。
	1、动火时必须办理动火证
2、烟道按照要求频次进行清洁

3、稀料等用后必须及时密封

	曾经发生过的安全事故：

1、违规动火，造成火灾。

2、烟道积垢为及时清除，导致火灾
3、物料堆码过高，垮下后造成人员伤害。

	所配劳保用品及标准耗量：手套（2付/月.人）：乳胶手套（2双/月）；

   口罩（10个/月.人）；防毒口罩（1个/月）； 

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求的执行情况。


	贝斯特工序安全作业注意事项
	发布日期
	2008.8.15

	
	修改状态
	0     

	适用工序
	焊接
	作业特点
	手工作业

	容易出现的安全隐患
	防范措施

	1、员工作业时未戴眼镜，导致焊接火星飞入眼中，眼睛受伤。

2、员工在焊接作业时未接地线，导致触电事故。
3、喷附件作业中，为看清稀料桶内情形，使用打火机照亮，引起稀料燃烧，导致烧伤事故。
	1、作业时必须戴防护眼镜；
2、稀料等用后必须及时密封

	曾经发生过的安全事故：

1、稀料用后未密封，焊接火星飞入后引发火灾。


	所配劳保用品及标准耗量： 焊工手套（1.5付/月.人）：焊工眼镜（1付/月.人）
      普通口罩（2个/月.人；限一部） 

	安全要求：

1、新员工到岗后，组长必须对其进行培训，让员工对本文件有充分了解。

2、各员工必须严格遵守本文件相关要求，违反者即为安全事故主要责任人。

3、组长必须认真检查各项要求大执行情况。








