[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	Xx公司现场应急处置卡

	岗位

名称
	尾矿库

	风险

提示
	物体打击、淹溺、高处坠落、坍塌　

	应急

处置

方法
	1、明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查等各项制度，组建防洪抢险队伍。
2、疏浚库内截水天沟、马道沟及溢流隧洞。
3、详细检查排洪系统的安全情况，清除排洪口前水面漂浮物，确保排洪设施畅通。
4、库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位；备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施。
5、及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

	防范

措施
	1、出现任何险情应立即报告厂领导，并启动应急预案，进行应急抢险。
2、当发现有滑坡征兆或有滑动趋势但尚未坍塌时，应及时采取有效措施进行抢护，防止险情恶化。
3、一旦发生滑坡，则应采取可靠的处理措施，恢复并补强坝坡，提高抗滑能力。滑坡抢护的基本原则是：上部减载，下部压重，即在主裂缝部位进行削坡，而在坝脚部位进行压坡。
4、尽可能降低库水位，沿滑动体和附近的坡面上开沟导渗，使渗透水能够很快排出。
5、滑坡处理前，应严格防止雨水渗入裂缝内。可涌塑性薄膜、沥青油毡或油布等加以覆盖。同时还应在裂缝上方修截水沟，以拦截和引走坝面的积水。

	联系

方式
	公司应急负责人：xx          电话：

选 矿 厂 厂 长：xx          电话：

班    组    长：xx          电话：

安    全    员：xx          电话：































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]