[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

集控室火灾事故应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	 有明火，同时伴随有大量烟雾
	（1）在保证自身安全前提下，检查集控室有无人员受伤，撤离无关人员，扑灭初期火灾；
（2）向值长汇报，同时向公司消防队汇报。
	就地人员

	
	火灾报警闪烁、鸣叫
	（1）检查起火设备着火原因，影响范围；
（2）向值长报告。
	集控主值

	先期处置
先
	接到汇报后
	（1）根据火情，决定集控室留守人员，留守人员佩戴防尘口罩或防护服、正压式呼吸器；
（2）指派临时灭火指挥，临时灭火指挥由当班主要负责人担任，不允许不熟悉设备的人员组织指挥灭火；
（3）利用区域内常规灭火器（干粉或气体灭火器）进行扑救。控制初起火灾，防止火势蔓延。
	值长

	
	
	（1）命令消防队赶往现场灭火；
（2）向发电部、设备部主任和公司领导汇报.
	值长

	
	巡操接到命令
	（1）穿戴防护眼镜或防护服、正压式呼吸器，利用区域内常规灭火器（干粉或气体灭火器）进行扑救；
（2）根据着火部位，采取系统隔离措施。
	集控巡操

	汇报
	火势较大
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案。
	值长

	应急响应
	火势较大
	厂消防队到达火场时，临时灭火指挥人应立即与消防队负责人取得联系并交待失火设备现状和运行设备状况，然后协助消防队负责人指挥灭火，并提供技术支援。消防队根据火灾性质出动二个战斗班，一台干粉消防车，一台水罐消防车，赶赴火场（同时消防自动报警控制中心发出报警信号）。 到达火场后消防队长应立即与当班负责人和技术人员取得联系，了解火场情况及采取措施情况，人员、设备、电源情况。并带领执勤班长和一名战斗员进入火场进行侦察。根据火场情况，出动一个战斗班佩戴好个人防护用品，利用常规灭火器实施灭火，控制火势。一个战斗班利用干粉、气体灭火器进一步控制火势，防止火势蔓延，疏散人员和贵重物资，保护其他设备。
	消防队

	
	
	对着火区域进行警戒疏散。
	警戒疏散组

	
	
	转移主要设备和重要物资。
	警戒疏散组

	
	人员受伤
	命令医务人员紧急救护。
	医疗救助组

	
	火势无法控制时
	火势无法控制时，立即当地县应急中心、119指挥中心等请求支援。
	应急办

	
	
	上级应急预案启动，专业队伍到厂全力配合。
	应急指挥部

	应急结束
	火已扑灭，确认现场无火灾隐患
	下令应急结束，各应急队伍现场和正常的生产循序。
	应急指挥部

	注意事项：（1）应急处置时注意防止中毒、窒息、烧烫伤；
（2）及时将着火部位进行隔离，防止火灾进一步扩大；
（3）不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得进入危险区域；
（4）危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备；
（5）佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具；
（6）现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要；
（3）加强自身防护，避免救火导致人身伤害；
（4）应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]