[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

总装厂其他油品、化学品泄漏及潜在火灾事故应急处置卡
1、 编号：NBSY/□○○○○○○○              版本号：
	基本情
况介绍
	总装厂主要使用的油品有：汽油、齿轮油、助力油、制动液、防冻液等
主要化学品有：油精、油漆、玻璃清洗剂、厌氧胶、氧气、乙炔、抛光腊等

	危险性分析

	如果发生泄漏会造成人员轻度中毒或急性中毒事件，如果发生燃烧爆炸则有可能发生烧伤，甚至生命危险。

	应急组织及人员构成情况
	应急组织职责

	[image: image1.png] 
	1、厂长为应急组织总指挥；
2、消防警戒组：认真参加救援培训和演练，熟练掌握救援技能；对事故反映迅速，注重自我防护和对他人的保护；泄漏控制、泄漏物处理；负责初期火灾的灭火工作。
3、抢修组：负责平时设备的点检工作；负责事故状态下的封堵及带压堵漏工作，负责设备的抢修恢复工作。
4、疏散组：负责厂内所有人员的疏散工作。
5、救护组负责伤员的救护。

	现场应急处置措施：
	事故应急处置程序：

	1、 当发现此类化学品泄漏时，首先断掉供油开关，避免事故扩大。
2、 疏散小组负责抢救受伤、中毒伤员以及周围人员的疏散工作，并对现场进行隔离，避免无关人员进入事件发生危险区域。
3、 少量泄漏时消防小组及时用砂等惰性材料进行吸收；大量泄漏时构筑围堤，集中收集到容器内，运至危险废物堆场进行处置。并根据可能发生的火灾现场情况及自己的灭火能力进行分析决定是否需要扩大应急，并及时上报给应急领导小组。
4、 维修负责事故状态下的封堵及带压堵漏工作，负责设备的抢修。
5、 事故现场无法控制时，所有现场人员及时撤离现场。
	1、 当发现油品泄漏时，第一发现人及时上报给班长，班长报告给厂长，厂长调动应急人员及应急物资，应急启动。
2、 各小组负责自己职责范围的事情，有条不紊的展开抢险救援。
3、 事态控制后，组织泄漏点封堵抢修工作，应急恢复、正常生产；若不能控制，立即上报公司相关部门，扩大应急，并及时疏散现场所有人员。
4、 清理现场，并做好记录。

	报警电话及上级管理部门联络方式
	注意事项：

	
	1、在实施措施时，应考虑全面、周到，防止可能出现的一切意外情况；
2、如果火灾严重时，即拨打119报警，并通知公司动力负责人紧急停水、停电、停气，同时启用备用电源。
3、所有使用油品点不得使用火种，易燃油品（如汽油）加注点不能使用手机。
4、事故发生后具体的班组应保护好事故现场，便于事故调查、取证和定性；
5、事故现场所有人员应穿戴好防护用品：橡胶耐油手套、防护口罩等。


	应急物质：
	

	灭火器、消防沙、锯沫、消防栓
	







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































副指挥





救护


组








疏散


组





抢修组





消防警戒





指挥组





指挥组长：厂长


指挥副组长：副厂长或带班领导


消防警戒组长：生产科长


抢修组长：生产科副科长


疏散组长：管理科长


救护组长：安全员











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

